1总结雷达显示方式一.相对运动显示方式：所有目标都做相同本船的运动,即目标在屏幕上的运动是其品日的真速度失量与本船真速度矢量之和.
1、相对运动指向上方位不稳定显示：特点:①有上述相对运动显示的特点②雷达方征测量仅能够得到目标的相对方位③影响观测④观测直观.⑤不利于定位.2.相对运动向上方位稳定显示3.相对运动真如向上显示①有相对达动显示的特点②适合于定位、舵和航向频繁机动的环境4.相对运动航向向上显示.
二、真运动显示方式。三、雷达显示方式选择
不同的显示方式可以满足不同的宽达应用需要

2、阴影扇形区域产生的原因和测定方法
产生原因：由于障碍物或船舶建筑结构的遮挡，在一定扇形区域内雷达探测目标的能力减弱，甚至无法探测到目标，此区域称为阴影扇形区域。

测定方法：最好的方法是在平静的气象海况下，选择相对开阔水域中未加装雷达反射器的浮标，-般在其周围1n mile以内，根据前面估算数据决定本船与浮标的最佳距离，缓慢做本船旋回圈，仔细观察并记录浮标回波减弱、消失和又重新出现恢复到正常强度的方位。为了谨慎起见，有些船型可在不同的船舶装载吃水状态下进行两次或多次测定。
另一种方法是在开阔水域的弱海浪中观察和记录海浪干扰出现、减弱和消失的方位。

3简述GAIN、TUNE、STC、FTC控扭作用最佳调整状态或使用注意事项
 GAIN作用：控制信号的放大倍数。在电子设备（如示波器、放大器等）中，它决定了输入信号被放大的程度，从而影响输出信号的强度。例如在雷达接收系统中，适当的增益能使微弱的回波信号得到有效放大，便于检测目标。
- 最佳调整状态：从最小增益开始慢慢增加，直到获得满意的信号强度且没有出现信号失真（例如削波）为止。在信号处理中，增益太高可能导致噪声也被过度放大。
 TUNE作用：用于调节设备使其达到最佳工作频率或状态。比如在收音机里，通过调谐可以选择不同电台的频率，让电路与特定频率的信号产生共振，从而清晰地接收电台广播。
- 最佳调整状态：需要根据目标信号的频率进行精确调节。一般通过观察接收信号的质量指标（如信号强度、清晰度等）来确定是否达到最佳调谐状态。
 STC作用：主要用于控制设备（如雷达）的近程和远程灵敏度。它可以使设备在近程抑制过强的信号，同时保证远程的微弱信号能够被有效检测，以获得更均匀的探测效果。
- 使用注意事项：需要根据目标的距离范围进行合理设置。如果设置不当，可能会导致近程信号饱和，或者远程信号无法检测到。
 FTC作用：在信号处理中，FTC主要用于减少信号的起伏和杂波干扰，突出信号的快速变化部分。例如在一些需要检测脉冲信号的电路中，FTC可以使脉冲边缘更清晰。
- 使用注意事项：调整FTC时要考虑信号的类型和频率。如果设置过强，可能会丢失信号的一些慢变化特征。

4简述雷达开机前的准备及正确的开关机步骤
雷达开机前应做好准备工作。首先要确定天线上是否有人员或障碍物，特别是大风浪过后，应仔细检查天线周围是否有索具脱落面影响天线的转动。
开机前还应当检查操作面板上重要控钮的位置是否合适，应将所有抗干扰控钮和回波增强处理控制预置在最小位置，传统PPL雷达的亮度和增益应预置在最小位置。
开机步骤(1)置雷达电源于“预备”位置，等待至少3min。(2)待雷达进入“预备好”状态，将发射开关置于“发射”位置。(3)调整亮度，对于光栅扫描雷达使屏幕亮度与环境适应，适于观测;对于PPI雷达，应使扫描线刚刚看不见。(4)调整增益，使噪声斑点刚刚看得见。(5)调整调谐，在调谐指示达到最大时，再微调调谐确认回波饱满清晰;然后置调谐于自动调谐，并确认回波质量不低于人工调谐的最佳效果，否则采用人工调谐。
(6)需要时，使用各种抗干扰电路和雷达图像质量辅助控制装置。

5、提高方位测量精度操作技术
(1)雷达校准：定期校准雷达艏线、核准艏向与船舶主罗经/THD航向一致，是驾驶员使用雷达测量目标方位前首先应该做好的工作。(2)雷达调整:为了获得最佳方位测量精度，测量目标前，应将雷达调整在最佳状态，选择方位稳定的显示方式(如N-up或C-up),选择包含目标的最小量程，屏幕亮度及增益适当，调谐使回波饱满清晰，杂波抑制合理，不使用可能引起图像失真的控制，如回波扩展和回波平均等。(3)目标测量
测量目标前，应首先适当降低雷达扫描亮度和增益，以减少水平波束宽度、屏幕像素以及回波闪烁造成的测方位误差。测量目标时，EBL不应当调整过亮。

6 提高距离测量精度操作技术(1)雷达校准:掌握雷达系统的测距误差，准确调整扫描同步，PPI雷达仔细核对VRM的精度，是驾驶员使用雷达测距前首先应该做好的工作。(2)雷达调整.测量目标时，应将雷达调整在最佳状态，选择方位稳定的显示方式(如 N-up),选择包含目标的最小量程、屏幕亮度及增益适当，调谐使回波饱满清晰、杂波抑制合理,不使用可能引起图像失真的控制，如回波扩展和回波平均等。(3)目标测量
测量目标时，VRM不应当调整过亮，应首先确定该目标与海面雷达探测地平的关系，注意VRM始终应与目标回波内切。也就是说，如果目标在海面雷达探测地平之内,应注意用可变距标的内缘与目标的前沿相切，以尽量消除屏幕像素尺寸影响带来的误差;

7总结假回波种类及消除方法:假回波通常分为间接反射假回波、多次反射假回波、旁瓣假回波和二次扫描假回波等四种1对于多次反射回波：- 适当降低增益，减弱回波强度，使多次反射回波不太明显，便于区分真实目标回波。- 改变量程，通过调整量程让多次反射回波所处区域和形态发生变化，利于识别和排除它对观测的干扰。2对于间接反射回波：
- 调整本船航向，改变雷达波反射路径，让间接反射条件不再成立，回波消失或位置显示恢复正常来判断真实目标情况。- 仔细观察回波动态，对比周围其他回波特点及运动趋势等，结合航海经验判断出间接反射回波并排除其干扰。3对于旁瓣回波：- 采用增益、海浪抑制等调节手段，降低旁瓣回波相对主瓣回波的显示强度，使其更易与主瓣产生的真实目标回波区分开。- 通过观察回波形态、相对位置以及其在不同量程等情况下的表现，识别出旁瓣回波，进而不予考虑其对目标判断的干扰。

8简述目标间接反射假回波的特点及消除方法(1)目标间接反射假回波出现在阴影扇形区方位(2)目标间接反射假回波的距离、方位与目标真回波不同，其方位为障碍物方位，距离为障碍物到目标的距离与障碍物到雷达天线的距离之和。(3)目标间接反射假回波与其真回波比较，回波的强度弱，显示的形状常常有明显的畸变。(4)对应本船的运动和真回波的移动，假回波在显示器上的移动不合理。消除方法：暂时降低增益,使用FTC可以抑制间接反射假回波。对于离雷达天线较近的反射体产生的假回波还可以使用STC加以抑制。

9雷达定位时选择目标的原则。雷达定位时选择目标的原则：

1. 选择回波位置能够与海图精确对应、稳定、清晰且测量精度高的目标，如孤立小岛、岩石、岬角、突堤及孤立又有明显标识的灯标等，避免使用回波形状可能严重变形或位置未经核实的浮标建筑群中的灯塔。2. 尽量选用近距离、失真小、便于确认目标的目标，避免使用远距离容易混淆的目标。3. 选用多目标定位，船位线交角符合航海定位要求，确认目标十分可靠时，也可使用单目标距离方位定位。

10雷达定位的方法有哪些？

（1）距离定位、（2）方位定位、（3）距离、方位混合定位：1.单目标距离、方位定位2.两个或三个目标距离、方位混合定位

如何提高雷达定位的精度？

（1）两条船位线定位精度：为减少两条雷达船位线定位误差，应选测近距离，方位差角为30度~150度的目标，同时测量目标正确操作雷达，以提高观测精度。（2）三条船位线定位精度：为减少三条雷达船位线定位误差应选择近距离的目标，相邻两目标的方位差角趋近于120度最好，如果在同一船舷侧选择三个目标，则相邻两个目标的方位差角最好趋近60度，并应正确操作雷达，以提高观测精度。

11总结导航注意事项（综述题）

1. 进入导航区域前，应在海图上仔细研究计划航线与导航水域情况，了解导航目标及碍航物的位置及特点， 找到主要参考目标、转向点位置及转向数据，还行了解当时的风流情况，确定避险安全距离。导航时，仔细分析雷达图像与海图的差异，及时掌握航区中的船舶动态。2. 进入狭水道前要准备好雷达，因为X波段雷达精度高，并且雷达航标也工作在此波段，所以在晴好天气时雷达导航应以X波段雷达为主，将图像调至最佳状态，仔细核对各传感器信息和误差。显示方式的选择要根据具体情况，一般来说，用真北向上对地平稳定运动显示方式为好。根据航道情况、船舶密度及本船操纵性能等决定雷达的量程。

3.  在不同航行环境下应审慎考虑使用何种速度参考源及其精度。

4.船位是导航的基础，使用正确导航方法方便连续、准确、高效地监视船位是导航的关键。

5. 狭水道主要用浮标和岸标标识航道，因此要熟悉它们的雷达观测特点，了解它们的雷达探测距离，细心辨别。若有怀疑，应立即设法对比岸上可靠目标核查。

6.在狭水道中，陆标、近距变化快，一般难以像在近海航行时有充足的作图定位时间，只能根据雷达图像及当时航行情况即时导航。因此准备工作要做得充分，对图像的判读要快速准确。 7.在狭水道中，雷达干扰杂波多，易出现假回波，小船接近浮标时其回波也难以区辨，应仔细辨认，不可混淆。8.应充分利用雷达绘图、电子海图、EBL和VRM协助判断船位及避离危险物。9. 能见度许可时，应特别加强视觉瞭望，注意参考其他传感器信息（如AIS、ECDIS等），避免仅凭雷达信息做出草率决策。

人工捕获的特点及应遵循的原则。人工捕获的特点1. 可按会遇局面和航行需要逐个捕获目标，目的明确，针对性强。2.可根据雷达观测经验，在复杂的回波环境中辨识和捕获目标，避免捕获杂波、假回波和不需要捕获的目标。3. 如驾驶员疏忽视觉及雷达瞭望，可能遗漏相关目标，造成漏警。4. 操作过程费时，随着会遇局面不断变化，对新出现的相关目标或丢失后需再次捕获的目标需要额外操作，增加驾驶员工作负担。

原则：人工捕获目标时，应遵循驾驶员最关注目标最先捕获，即在船舶互见时船首、右舷、近距离，以及在能见度不良时船首、右舷的原则。

简述自动捕获的特点及实现方式。特点：1. 捕获速度快。能够满足多目标快速逼近复杂会遇局面中及时捕获目标的需要2. 能根据驾驶员自动捕获区域和排除区域的设置，按照优先方案捕获目标3. 如果捕获区域设置不合理，容易过多地捕获没有跟踪意义的目标，浪费系统资源，分散驾驶员注意力4. 会误将干扰杂波、陆地或岛屿等当作有用目标捕获，造成虚警5.不适合环境复杂的沿岸海域6可能因捕获区域设置不合理而无法捕获相关目标7. 可能因杂波干扰或阴影扇形区域影响而漏失弱小目标，造成漏警。8. 不可免除驾驶员雷达观测职责，必须与人工捕获配合使用，确保不漏失对相关目标的捕获和跟踪。实现方式 ：一般距本船8 - 12海里范围可设置为雷达警戒区域.在6海里左右设置目标捕获区域，近于1.5海里的范围最好设置为排除区域.此外还可以根据航行水域的情况，酌情复合利用圆环、扇区或多边形合理设置警戒区域和/或捕获区域及排除区域。

14如何正确选择目标捕获方案？

人工捕获和自动捕获各有优缺点，驾驶员应根据航行需要综合考虑目标捕获方案。人工捕获适合各种海域和会遇局面，是辅助驾驶员判断会遇局面必须使用的功能。自动捕获是捕获目标的辅助手段，更适合在气象海况条件良好的大洋中使用。在回波复杂的环境中，对目标的选择性要求较高，不适合自动捕获。但在任何会遇局面中，适当设置自动捕获区域，并配合排除区域是值得推荐的方案。捕获或跟踪目标数量即将达到系统容量限制时会发出报警，驾驶员应消除不重要的目标，以使系统有余量捕获和跟踪更重要的目标。

15论述雷达导航的优势与局限性

雷达导航优势： 雷达观测距离远，不受能见度和夜间视距的影响，弥补了驾驶员视觉瞭望的局限性。通过雷达图像能帮助驾驶员了解航道和岸线，探测周边船舶分布和船舶流情况，有助于在复杂水域环境下增强船舶位置感，实现安全导航。

2. 雷达能充分利用各种传感器信息，导航方法丰富，能实现定位导航、距离标绘、平行直线导航、绘图导航、航点导航和电子海图导航等功能，在多种航行环境下灵活运用，导航精度高，是船舶不可或缺的导航设备。

雷达导航局限性1. 雷达常受到自身性能、电磁波传播路径和目标反射雷达波能力等因素影响，引起影像失真和探测误差，容易造成回波识别困难或错误，影响导航精度，甚至有时无法使用雷达导航。2. 雷达导航精度依赖传感器的精度，雷达性能的发挥还依赖驾驶员的操作技术，对雷达图像的解释与导航技术的发挥也依赖驾驶员的经验。在紧张的航行值班工作中，如果驾驶员忽略了任何一个环节，都可能造成错误导航，导致严重后果。

3. 雷达仅能探测水面以上目标，在吃水受限水域航行时，应仔细研究海域的水文地理信息，克服雷达导航局限性，发挥雷达的导航优势。