船舶应变部署表包括哪些内容1船舶及公司名称、船舶识别号2应变种类及信号特征、职务与编号、姓名、艇筏号的对照一览表3航行中驾驶台机舱固定人员和任务4消防、弃船求生、准备和释放救生艇筏的详细分工和执行人员5救生消防设备的位置6船长姓名和公布日期.

法定检验、船级检验的区别:(1)法定检验是强制性的，是依据国家法规和国际公约要求实施的监督检验。船级检验是自愿的，船东向船级社申请的检验(2)法定检验重点关注船舶安全和环保的基本要求，确保船舶满足对人命安全、财产安全和防止水域污染的最低法定标准。船级检验侧重于从船舶的技术状况、建造质量等方面进行评估，为船舶提供一个技术等级，增强船舶在航运市场上的商业信誉。(3)法定检验主要依据国家相关法律、法规和国际海事公约.船级检验主要依据船级社自己的规范和标准。

船舶安全检查的分类：港口国检查（PSC）：港口国当局对抵港的外国籍船舶实施的以确保船舶和人员安全、防止海洋污染为目的，以船员及船舶技术状况为对象的监督检查。船旗国检查（FSC）：由船旗国主管机关或其授权的机构对本国船舶进行的检查。开航前检查：在船舶离港前，对船舶的适航性、船员配备、货物装载等情况进行的检查。定期检查：按照一定的时间间隔对船舶进行的全面检查。附加检查：当船舶发生重大事故、存在重大安全隐患或船旗国、港口国当局有特殊要求时进行的检查。

PSC检查的依据：《SOLAS》它确保船舶的构造、设备和操作符合安全标准，像船舶的消防、救生设备的配备与维护要求；《MARPOL》用于防止和控制船舶污染海洋环境，包括对船舶油类、化学品等污染物的排放监管。还有相关的船旗国法规，船舶所属国家的一些特殊规定，港口国当地的法律法规等

船级检验的种类:初次入级检验,年度~中间~船底外部及有关项目的~特别~螺旋桨轴~搁置~临时~循环~船舶检验的种类：法定~，船级~，公正~;

船级检验和法定检验的区别：1检验对象不同 2规模不同 3检验主体不同船舶安全检查的结果的处理方式：1滞留2限期整改3开航前纠正4警告5复查

船舶安全管理体系：SOLAS公约及ISM规则目标是保障海上安全，防止人员伤亡，避免环境危害和财产损失。为达到此目标，公约和规则要求公司和船舶建立安全管理体系，安全管理体系是指能使公司人员有效实施公司安全和环境保护方针的结构化和文化化体系

船舶安全检查的内容应包括哪些？船舶证书及有关文件、资料；船员及其配备;救生设备；消防设备；事故预防；一般安全措施；报警设施；货物积载及其装卸设备；载重线要求；系泊设备；推进及辅助机械；航行设备；无线电设备；防污染设备；液货装载设施；船员对与其岗位相关的设施设备的实际操作能力。

船舶规则

ISM⑴适用范围：客船，500总吨及以上油船、化学品液货船、气体运输船、散货船和高速货船；500总吨及以上其他货船和海上移动式钻井平台

⑵安全管理要求：公司和船舶应符合ISM规则的要求；船舶应持有符合证明的公司营运。

⑶发证：应为每一符合ISM规则要求的公司签发证明。该证明文件应由主管机关、主管机关认可的组织或应主管机关的请求由另一缔约国政府签发。船上应存一份符合证明副本，以使船长在被要求验证时出示。主管机关或主管机关认可的组织应为每艘出版签发SMC证书，持有SMC证书后的船舶受港口国的控制。⑶审核：主管机关或主管机关认可的组织、应主管机关要求的另一缔约国政府应定期审核安全管理体系是否可以正常运行。

SOLAS的发展：14年通过了第一个《国际海上人命安全公约》。29 年通过新的《SOLAS》公约 48 年公约在许多方面改进74 年通过新的《SOLAS》公约

SOLAS的功用：保障人命安全，规范船舶运营，维护海上秩序

MLC主要目的是保障船员的生活工作环境，保护船员的合法权益，是一部船员的权利法案。构架：正文条款、规则、技术守则。五个标题:1海员上船工作的最低要求2就业条件3起居舱室、娱乐设施、食品和膳食服务4健康保护,医疗,福利及社会保障5遵守与执行

STCW:是控制海船船员培训、发证和值班标准方面的国际公约，构架：正文条款，附则、规则，规则分A、B部分

MARROL公约旨在将向海洋倾倒污染物、排放油类以及向大气中排放有害气体等污染物的水平的降至最低水平，从而保护海洋环境。构架：正文条款、两个议定书、6个技术性附则

垃圾排放以及污染相关

《MARPOL》附则V规定的特殊区域：地中海区域、波罗的海区域、黑海区域、红海区域、海湾区域、北海区域、南极区域、大加勒比区域《MARPOL》附则I规定的特殊区域

地中海区域、波罗的海区域、黑海区域、红海区域、海湾区域、亚丁湾区域、南极区域、西北欧水域、阿拉伯海的阿曼区域及南部南非区域

一、特殊区域外对船舶机器处所的排油控制要求

40总吨及以上船舶机器处所的舱底污水在特殊区域内外均可以排放，而且没有与最近陆地的距离要求，但排放必须满足相应的标准，并记入规定的油类记录簿

特殊区域外排放标准：机器处所的舱底污水在特殊区域外的排放标准为：正在航行途中：船上按要求配备的滤油设备正在运转；未经稀释的排出物的含油量不超过15ppm。

特殊区城内排放标准400总吨及以上船舶排放经过处理的机器处所的舱底污水时，必须满足下列条件：正在航行途中：船上所设符合规定的过滤设备正在运转；未经稀释排出物的含油量不超过15ppm:含油污水不是来自货油泵舱：含油污水不混有货油残余物。

二、特殊区域外对船舶货油处所的排油控制要求

货油舱污压载水、洗舱水，系舱舱底水在特殊区域内禁止排放

在特殊区域内任何油船压载水和洗舱水等禁止排放人海，但清洁压载舱或专用压载舱的除外。

货油舱污压载水、洗舱水泵舱舱底水的排放标准为：船舶不在特殊区域之内：船帕距最近陆地50 n mile以上；船舶正在途中航行：油量瞬间排放率不超过30L/n mile:排人海中的总油量，现有油船不得超过上航次载油量的1/15000,新油船不得超过1/30000：附则要求的排油监控系统及污油水舱的装置正在运行。

三、垃圾的处理要求：1塑料垃圾禁止排放入海。所有塑料垃圾都要收集起来，在港口接收设施进行处理。2货物残余，在特殊区域外，对海洋环境无害的固体散装货物的残余，在距最近陆地12海里以外可以排放。对海洋环境有害的货物残余，禁止排放入海，收集到港口接收设施3食品废弃物：在特殊区域外，食品废弃物可以在距最近陆地3海里以外排放，但如果经过粉碎处理，颗粒直径不超过25毫米，可以在距最近陆地12海里以外排放。

船舶排放的污染物主要有哪类？

1油类和含油混合物2散装有毒液体物质3海运包装有害物质4船舶生活污水5船舶垃圾6船舶空气污染物7船舶压载水中的有害生物

防止船舶污染海洋环境的措施：制定、完善并严格执行防污染法规；配备先进的防污染设备；

加强对船舶防污染检查与监督；加强从业人员的防污染意识；规范船员职业行为；严格遵守各类作业操作规程；构建与船舶防污染要求相适应的船外环境。

三副及其职责

三副职责1.航行和停泊值班2.救生设备的管理3.消防设备管理4.培训职责与培训安排5.图表与规章张贴6.开航前准备7.靠离泊工作

救生设备配备要求1VHF无线电话2雷达应答器3遇险火焰信号4救生圈5救生衣6救生艇

三副从哪几方面作好航行值班？1要利用视觉、听觉等一切有效手段保持正规瞭望。2 定期检查航行灯和信号灯，确保其正常工作。3注意雷达等助航设备的运行状况。4熟悉船舶的操纵性能。5严格遵守《国际海上避碰规则》6执行船舶的值班制度。

假如你是一名三副，如何应对PSC检查？

首先，在日常工作中要做好充分准备。严格遵守各项国际公约和港口国的规定，确保船舶文件资料齐全，船舶证书、船员证书都要有效且随时可出示。还有航海日志、轮机日志等记录文件，记录要完整、准确，符合规范要求。在接到检查通知后，积极配合检查官的工作，及时提供他们需要的文件和信息。检查过程中，重点关注自己负责的部分。同时，要熟悉船上的应急程序。如果检查官询问关于应急部署、弃船演习等内容，能够准确回答，并且展示船上的演习记录等相关文件。

港内值班：1港内停泊时，船长应安排适当而有效值班2船长应根据停泊情况、船舶类型和值班特点，配备足够且具有熟练操作能力的值班船员，并安排好必要的设备3船舶在港内停泊期间值班安排应始终确保人命、船舶、货物、港口和环境的安全，确保所有与货物作业有关机械的操作安全；遵守有关国际公约，国家法规的规定和当地规定；保持船舶工作正常4停泊时甲板值班人员的组成，应至少包括一名值班驾驶员和一名值班水手5轮机长应与船长协商，保证轮机值班的安排足以保持安全的轮机值班。

港内驾驶员交接班中应核实那些事项?1系泊缆绳或者锚链是否恰当2正在装卸的有害或危险货物的性质，以及发生溢漏或者失火后应当采取的相应措施3本船悬挂的信号、显示的号灯号型以及鸣放的声号是否正确4各项安全措施和防火规定是否有效遵守5是否存在危及本船的情况，以及本船是否危及其他船舶。