1.(单选题)

《中国船舶报告系统管理规定》的目的包括下列哪项?①提高搜救行动的效率;②减少船舶碰撞事故;③保障海上人命、财产的安全;④保护海洋环境;⑤加强海上安保力量

A.②③④

B.①③④⑤

C.①③④

D.①②③④⑤

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

2.(单选题)

预防船舶污染环境的措施主要包括______。①完善并加强防治污染立法;②加强船员安全培训与教育;③主管机关应加强监督,消除隐患,防止事故发生;④规范船员在船上的操作行为和管理行为

A.①②④

B.②③④

C.①②③④

D.①②③

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

3.(单选题)

“A级分隔”是指由符合______要求的舱壁与甲板所组成的分隔。①以钢或其它等效材料作分隔材料,并有适当的防挠加强;②其构造能在1h的标准耐火试验至结束时,防止烟及火焰通过;③用经认可的不燃材料隔热

A.②③

B.①②③

C.①②

D.①③

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

4.(单选题)

ISM规则中提及的“安全管理体系”是指能使公司人员有效实施公司的安全与环境保护方针的______的体系。

A.制度化、专业化

B.机构化、专业化

C.制度化、文件化

D.结构化、文件化

教师批阅

正确答案D， 我的答案 ：

5.(单选题)

根据STCW公约附则中的监督条款规定的精神,如果因为发生了下列任何一种情况而有明显理由认为未能保持值班标准时,应对船上海员保持公约要求的值班标准的能力进行评估,包括。①船舶发生碰撞事故;②船舶在航行中非法排放有害物质;③驾驶员以某种不安全方式操纵船舶;④船上的某项作业危及人员、财产或环境的安全

A.②③

B.②③④

C.①②③④

D.①②③

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

6.(单选题)

根据MARPOL73/78公约的规定,船上油污应急计划的非强制性内容包括______。①计划核查程序;②培训和训练程序;③记录和保存程序;④公关事务处理程序。

A.①②③④

B.②③④

C.①③④

D.①②④

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

7.(单选题)

根据SOLAS公约规定,在乘客舱室内张贴配有适当文字的示意图和应变须知,其内容不包括______。

A.集合地点

B.救生衣的穿着方法

C.紧急情况时必须采取的必要行动

D.火灾的扑救方法

教师批阅

正确答案D， 我的答案 ：

8.(单选题)

根据我国船员条例,船员用人单位应当为在驶往或者驶经战区、疫区的船舶上工作的船员,或者在运输有毒、有害物质船舶上工作的船员______。①办理专门的人身安全保险;②办理专门的健康保险;③提供相应的防护措施;④提供相应的个人福利

A.②④

B.①②③④

C.②③④

D.①②③

教师批阅

正确答案D， 我的答案 ：

9.(单选题)

耐火分隔中的B级分隔分为______等级。

A.4个

B.2个

C.1个

D.3个

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

10.(单选题)

按照IMO的港口国监督程序的规定,“明显依据”包括______。①缺少公约要求的主要设备;②一个或几个证书明显无效;③没有各种日志、手册或其他要求的文件;④船员总数超过最低配员的要求

A.①②③

B.①②③④

C.①②④

D.②③④

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

11.(单选题)

根据SOLAS公约,散装运输危险液体化学品应符合______的要求。

A.《国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则》

B.《国际海运固体散装货物规则》

C.《国际气体运输船规则》

D.《国际海运危险货物规则》

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

12.(单选题)

船舶搁浅期间,以下______不是风、流、潮水等外界因素可能对船舶造成的不利影响。

A.破损或断裂

B.重心升高失去稳性

C.打横

D.严重横倾或倾覆

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

13.(单选题)

根据船舶安全监督规则,船舶可以采用多种方式报告船舶进出港信息,包括______。①互联网;②传真;③短信;④QQ

A.①②③④

B.①②④

C.①③

D.①②③

教师批阅

正确答案D， 我的答案 ：

14.(单选题)

根据《联合国海洋法公约》,公海自由的内容不包括______。

A.建立各种人工岛屿和其他设施自由

B.飞越自由

C.铺设海底电缆和管道自由

D.航行自由

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

15.(单选题)

根据《MARPOL73/78》附则V的规定,当船舶意外排放垃圾时,垃圾记录簿中应记录______。①意外排放的日期和时间;②港口名称或发生意外排放时的船位;③种类和估计的垃圾排放量;④意外排放的一般原因

A.①②④

B.①④

C.①②③④

D.①②③

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

16.(单选题)

根据MLC2006公约,有关工资报酬的说法有误的是______。

A.受雇于同一船舶的所有海员应同工同酬

B.海员工资应以法定方式支付

C.除非海员书面提出其他要求,工资应直接支付给海员指定的银行账户

D.船长负责船上配备的小卖部和提供的服务,不受船东约束

教师批阅

正确答案D， 我的答案 ：

17.(单选题)

根据《海上交通安全法》,发生碰撞事故的船舶应当______。①互通名称、国籍和登记港;②尽力救助遇难人员;③迅速驶离事故现场;④任何时候,当事船舶不得离开事故现场

A.②③④

B.①②③④

C.①②③

D.①②

教师批阅

正确答案D， 我的答案 ：

18.(单选题)

船舶造成海洋环境污染的原因,主要有______。①人员操作不当;②机械问题;③恶劣环境;④管理不善

A.①②④

B.①②③④

C.①③④

D.②③④

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

19.(单选题)

根据SOLAS公约,应为船上______配备1份在紧急情况下必须遵循的明确的须知。

A.应急部署表中的指定人员

B.管理级船员

C.每个人员

D.每个高级船员

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

20.(单选题)

“港口国监督程序”规定,对非公约缔约国的船舶______。

A.不给予优惠待遇

B.给予优惠待遇

C.根据情况决定是否取消优惠待遇

D.根据情况决定是否给予优惠待遇

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

21.(单选题)

下列有关决策的说法不正确的是______。

A.决策简单定义就是选择

B.决策是对行动目标与手段的探索、判断、评价直到最后选择的全过程

C.决策的选择是随机的

D.决策是指人们在改造世界过程中,寻求并实现某种最优化目标,即选择最佳的目标和行动方案的活动

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

22.(单选题)

以下有关“决策”,表述有误的是______。

A.所有决策的目的都是为了避免失误的发生

B.决策无处不在,无时不有,渗透在管理的计划、组织、控制、指挥和协调等职能中

C.决策是为了推动事物向预定的方向发展,以实现决策者的预期目标

D.决策是为达到一定的目标,从两个或多个可行方案中选择一个合理方案的分析判断和扶择的过程

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

23.(单选题)

根据《中华人民共和国海船船员值班规则》中的驾驶、轮机联系制度,开航前值班驾驶员应会同______核对船钟、车钟、试舵等并分别将情况记入______。

A.轮机长/航海日志、轮机日志

B.电机员/航海日志、轮机日志

C.大管轮/航海日志、车钟记录簿

D.值班轮机员/航海日志、轮机日志、车钟记录簿

教师批阅

正确答案D， 我的答案 ：

24.(单选题)

救助船收艇时,应行驶到遇险船的______侧,等待救生艇来靠本船的______舷。

A.上风;上风

B.下风;下风

C.下风;上风

D.上风;下风

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

25.(单选题)

根据SOLAS公约规定,自由降落式救生艇应每______个月至少有一次船员登艇熟悉降艇程序,但不必实际降放艇,在不超过______个月的间隔期内,仅搭载操艇人员自由降落下水。

A.1/3

B.3/12

C.1/6

D.3/6

教师批阅

正确答案D， 我的答案 ：

26.(单选题)

根据《中华人民共和国海船船员值班规则》中的驾驶、轮机联系制度,下列哪些叙述正确?①船长应提前24小时将预计开航时间通知轮机长,如停港不足24小时,应在抵港后立即将预计离港时间通知轮机长;②主机冲车前,值班驾驶员应征得值班轮机员的同意;③抵港后船长应将本船预计动态告知轮机长以

便安排工作。

A.①③

B.②③

C.①②③

D.①②

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

27.(单选题)

根据MARPOL73/78附则Ⅱ要求,对驶往本公约其他缔约国管辖的港口或装卸站的本附则适用的船舶,在按规定进行初次检验或换证检验后,应签发______。

A.《国际防止生活污水污染证书》

B.《国际防止船舶垃圾污染证书》

C.《国际防止包装有害物质污染证书》

D.《国际防止散装运输有毒液体物质污染证书》

教师批阅

正确答案D， 我的答案 ：

28.(单选题)

根据我国《船舶载运危险货物安全监管管理规定》,载运危险货物船舶的船员应按照有关规定持有______,熟悉所在船舶载运危险货物安全知识和操作规程。

A.危险货物检查人员证书

B.特殊培训合格证书

C.危险货物申报人员证书

D.危险货物理货人员证书

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

29.(单选题)

除换证审核以外,DOC须经______审核才有效,SMC须经______审核才能保持有效。

A.中间、年度

B.年度、中间

C.年度、年度

D.中间、中间

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

30.(单选题)

工作计划的作用不包括______。

A.提高工作效率

B.限制工作的灵活性

C.控制工作中的风险

D.规范工作程序

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

31.(单选题)

MARPOL公约附则Ⅱ中所提及的化学品液货船不包括______。

A.专用油船

B.全部散装有毒液体物质货物的油船

C.部分散装有毒液体物质货物的油船

D.装运散装有毒液体物质的船舶

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

32.(单选题)

根据《MARPOL73/78》附则V的规定,当垃圾排入岸上接收设备时需在垃圾记录薄上填写______内容。①排放日期和时间;②港口设备名;③排放垃圾的种类;④估计排放量

A.①②③④

B.①②③

C.①②④

D.②③④

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

33.(单选题)

根据《中华人民共和国海船船员值班规则》,停泊交接班时交班驾驶员应告知接班驾驶员______。①港口的特殊要求;②公司指示和船长命令及港方通知;③锚位、出链以及锚链受力情况;④系缆情况

A.①②④

B.①③④

C.①②③④

D.②③④

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

34.(单选题)

根据《中华人民共和国海船船员值班规则》,下列有关驾驶、轮机联系制度的叙述哪项正确?

A.因情况紧急,不立即停车就会危及主机或人身安全时,轮机长可立即停车

B.主机的各种车速由主机的性能指标决定

C.抵港前,轮机长应将本船存油情况告知驾驶台

D.判断将有风暴来临时,值班驾驶员应及时通知值班轮机员做好各种准备

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

35.(单选题)

SOLAS公约规定,在装有吊架降落救生筏的船上,应在不超过______个月的间隔期内应进行一次该设备用法的船上训练。

A.3

B.1

C.4

D.6

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

36.(单选题)

关于船舶应变部署表中的内容,下列说法哪项不正确?

A.职务与编号、姓名、艇号的对照一览表

B.有关应变的警报信号的规定

C.不应指明哪些高级船员负责保证维护救生和消防设备

D.航行中驾驶台、机舱、电台固定人员及其任务

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

37.(单选题)

在锚泊的船发现周围其他锚泊船正在走锚,以下采取的措施不正确的是______。

A.通知机舱备妥主机,以便随时用车

B.汽笛鸣响五短声,以警告拖锚船

C.走锚的船应对造成的损失负全部责任,本船不需采取措施

D.立即报告船长

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

38.(单选题)

根据《中华人民共和国船员违法记分办法》规定,船员在一个记分周期内累计记分达到______的,最后实施船员违法记分的海事管理机构应当______。

A.15分/对其严重警告处分

B.15分/扣留其船员适任证书

C.10分/对其严重警告处分

D.10分/扣留其船员适任证书

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

39.(单选题)

根据《MARPOL73/78》附则V的规定,下列______情况须记入垃圾记录薄。①将垃圾排放入海;②将垃圾排入岸上接收设备;③垃圾在船焚烧;④意外排放垃圾

A.①②③

B.②③④

C.①②③④

D.①②④

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

40.(单选题)

根据我国劳动法和劳动合同法的规定,关于船员劳动合同,下列哪些说法是正确的?①船员劳动合同的期限主要分为有固定期限和无固定期限两种;②船员劳动合同期限由代表船员用人单位的船员服务机构与船员协商确定;③船员劳动合同期满,经当事人协商一致,可以续订劳动合同;④续定的船员劳动合同可以约定不超过6个月的试用期。

A.①②③④

B.①③④

C.②③④

D.①②③

教师批阅

正确答案D， 我的答案 ：

41.(单选题)

为减轻船员来自生理、心理以及工作上的压力,可以采取的以下应对措施中,不恰当的是______。

A.通过采取多种方法与措施引导船员正确对待工作压力和心理压力

B.为每艘船舶配备足够的能够胜任其工作的合格船员,避免船员在船上超期工作而导致的身体上疲惫和精神上的懈怠

C.在复杂水域船长多为值班驾驶员替班,减少值班驾驶员因紧张而产生的压力

D.加强与船舶领导和同事之间的沟通与交流,尤其是在遇到困难和情绪低落的时候

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

42.(单选题)

根据《船舶港内安全作业监督管理办法》,关于船舶作业报备内容下列哪个说法不正确?

A.船舶从事悬挂满旗作业,还应提供彩旗悬挂示意图

B.船舶从事拆修锅炉、主机、锚机、舵机、电台,还应提供作业项目及部位,应急备车时间

C.船舶从事试航、试车,还应提供试航证书及船舶航行的区域说明

D.船舶从事烧焊或明火作业,还应提供动火部位及项目,消防车(船)监护情况(适用时),可燃气体清除证书,安全员及作业人员姓名

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

43.(单选题)

根据《1982年联合国海洋法公约》,所有国家,不论为沿海国或内陆国,其船舶均享有无害通过______的权利。①内水;②群岛水域;③领海;④领海海峡

A.①②③④

B.③④

C.②③④

D.②③

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

44.(单选题)

以下应该提出质询的情形包括______。①船长不在驾驶台，值班驾驶员对引航员的操作有疑问时；②抵港抛锚时，值班驾驶员认为船速过高想提醒船长时；③三副休假计划得不到批准时；④进港时，值班驾驶员怀疑船长认错浮标时

A. ①③④

B.①④

C.①②③

D. ①②④

教师批阅

正确答案D， 我的答案 ：

45.(单选题)

根据《国际海上人命安全公约》及我国相关规定,下列有关救生设备的检查和试验表述不正确的是______。

A.按检查表每月检查救生艇属具确保其处于良好状态

B.应每周对救生艇筏及其降落设备进行目视检查

C.每周对通用应急报警系统进行试验

D.只要条件允许每周对所有救生艇发动机进行运转试验,总时间不少于5分钟

教师批阅

正确答案D， 我的答案 ：

46.(单选题)

根据《中华人民共和国海上船舶污染事故调查处理规定》,船舶、设施发生海上交通事故,提交扼要报告后,还必须向港务监督提交《海上交通事故报告书》和必要的文书资料的时限要求是。①船舶、设施在港区水域内发生海上交通事故,必须在事故发生后24小时内;②船舶、设施在港区水域以外的沿海水域发生海上交通事故,船舶必须在到达中华人民共和国的第一个港口后48小时内;③引航员在引领船舶的过程中发生海上交通事故,应当在返港后24小时内;④除引航事故外,因特殊情况不能按规定时间提交《海上交通事故报告书》的,在征得港务监督同意后可予以适当延迟;⑤任何海上交通事故须在24小时内

A.①②③④⑤

B.①②③⑤

C.①③④⑤

D.①②③④

教师批阅

正确答案D， 我的答案 ：

47.(单选题)

油类、油性混合物对海洋环境污染的途径主要有______。①机舱污水和残油的排放;②含油的压载水和洗舱水的排放;③船舶海损事故造成的溢油;④供、受油作业中的跑、冒、滴、漏

A.①②③④

B.②③④

C.①③④

D.①②③

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

48.(单选题)

以下提高团队成员情景意识的较好方法是______。

A.对工作中出现的问题立即予以提示,并鼓励其将工作做好

B.严格要求成员绝对服从领导和听从指挥

C.对工作中出现的问题立即提出批评和提示,并强调该问题的危害性

D.对工作中出现的问题立即予以指出,并提出严厉批评

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

49.(单选题)

根据《中华人民共和国海船船员值班规则》,停泊时,交班驾驶员应当告知接班驾驶员的事项有______。①船上拟进行的所有工作;②舱底水、压舱水和淡水的水位情况;③消防设备情况;④加装燃油、淡水情况

A.②③④

B.①②④

C.①②③④

D.①②③

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

50.(单选题)

根据《国际海上人命安全公约》及我国相关规定,下列有关救生设备的表述不正确的是______。

A.航行期间所有救生设备均应处于随时可用状态

B.定期对救生设备进行试验和检查

C.应按规定对救生设备进行维修保养

D.每周检查一遍所有的救生设备

教师批阅

正确答案D， 我的答案 ：

51.(单选题)

船上有人落水应急时,以下关于船员在应急反应中的职责的说法不正确的是______。

A.二副在驾驶台值班,负责操纵船舶

B.大副在主甲板担任现场指挥

C.船长应担任应急总指挥

D.三副应做好释放救生艇的准备

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

52.(单选题)

根据《1966年国际船舶载重线公约》的规定,国际航行船舶载重线标志中的夏季载重线是以标有______的水平线段表示的。

A.T

B.S

C.F

D.X

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

53.(单选题)

根据我国船员条例,海事管理机构对船员实施监督检查时,应当______。①查验船员必须携带的证件的有效性;②检查船员履行职责的情况;③在必要时进行现场考核;④在必要时对船员用人单位进行审核

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①②③④

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

54.(单选题)

根据我国《船舶载运危险货物安全监督管理规定》,下列作法中哪项不符合船舶装载危险货物的要求?

A.载运危险货物的船舶应当编制安全和防污染应急预案

B.从事危险货物运输的船公司应当配备专职安全管理人员

C.从事危险货物运输的船公司应当建立和实施相应的安全管理体系

D.从事危险货物运输的船舶不要求建立和实施相应的安全管理体系

教师批阅

正确答案D， 我的答案 ：

55.(单选题)

______等的装卸和船上移驳操作属于船上关键操作。①危险货物;②有毒有害物质;③海洋污染物质;④油类

A.②③④

B.①②④

C.①②③④

D.①②③

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

56.(单选题)

根据我国《船舶最低安全配员规则》的规定,船员配备的数量可根据需要增加,但其总数不应超过______。

A.经船检机构核定的救生设备的定员标准

B.船上实际工作的需要

C.船公司核定的人数

D.救生艇的艇位数

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

57.(单选题)

我国《海上交通安全法》规定,非经海事主管机关的特别许可,船舶______。

A.不得穿越禁航区

B.不得进入交通管制区

C.不得进入毗连区

D.不得进入爆炸物倾倒区

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

58.(单选题)

SOLAS公约规定,应尽快地不迟于船员上船后的______周内进行船舶救生、消防设备用法的船上训练。

A.2

B.1

C.3

D.4

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

59.(单选题)

根据有关国内立法和国际公约,海员就业协议通常应包括______等内容。①船员将服务的船舶及航区;②关于公休和休假的约定;③加班费的支付规定;④就业协议终止及终止条件

A.①②③

B.②③④

C.①②③④

D.①②④

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

60.(单选题)

根据我国《劳动法》,船舶所有人或经营人可以与船员解除劳动合同的情况是______。

A.船员患有职业病并经劳动鉴定委员会确认

B.船员因工负伤而丧失劳动能力

C.船员患病或非因工负伤,在规定的医疗期内

D.船员严重违反用人单位的规章制度

教师批阅

正确答案D， 我的答案 ：

61.(单选题)

MARPOL73/78 附则Ⅳ“防止生活污水污染规则”及我国相关规定要求船舶配备的设备或装置包括______。①经主管机关型式认可的生活污水处理装置;②经主管机关认可的污水粉碎和消毒系统;③容积足够储存所有生活污水的集污舱;④标准生活污水排放接头

A.①②③④

B.①②④

C.①②③

D.②③④

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

62.(单选题)

根据有关国际公约和国内法规,有下列哪些情形之一的,劳动合同终止?①船员劳动合同期满;②船员死亡或失踪;③船员用人单位破产或被吊销营业执照;④船员劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使船员劳动合同无法履行,且船员用人单位已提前向船员通告。

A.①③④

B.①②③④

C.②③④

D.①②③

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

63.(单选题)

当有人落水需要应急时,以下提法有误的是______。

A.船长应担任应急总指挥

B.大副在主甲板担任现场指挥

C.二副在驾驶台值班,负责操纵船舶

D.三副应做好释放救生艇的准备

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

64.(单选题)

船舶污染对海洋中的生物造成的损害,下列说法中正确的有______。①企鹅身上沾满船舶泄露到海里的原油,它们无法给自己清洗,只能任由毒素侵入自己的身体,慢慢死去;②海狮的鼻子被船舶所抛弃的食品罐紧紧的套住,自己无法摆脱,被活活饿死,或者成为别人的猎物;③海鸟被船舶抛下的塑料袋包裹住,自己无法摆脱,再也飞不起来;④海龟被塑料套住,自己无法摆脱,导致身体扭曲变形,生命进入倒计时。

A.①③④

B.①②④

C.①②③④

D.①②③

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

65.(单选题)

在船公司选定的代表船上进行SMS预运行,其目的不包括______。

A.考查SMS能否在公司所有船上有效运行

B.考查不符合规定的情况、事故、险情能否得到及时报告和纠正

C.考查文件发放、回收、修改是否及时、有效

D.考查船公司拟定的SMS文件的系统性、适用性、有效性和可执行性

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

66.(单选题)

以下有关弃船时的应急行动,表述正确的有______。①如果船舶正在沉没不得不弃船时,尽可能采取措施延缓船舶下沉,直到不得已时宣布弃船登艇;②登救生艇筏前,船长应明确告知各艇筏负责人是否发出遇难求救信号及是否有回答;③弃船时,所有旅客必须正确穿着救生衣,为操作便利,船员可不必穿着救生衣;④在弃船过程中,每位船员和指挥人员应保持镇静,确保旅客稳定,防止惊慌和恐惧情绪及其蔓延

A.①②④

B.②③④

C.①②③

D.①②③④

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

67.(单选题)

STCW公约是用于控制______方面的一个国际公约。①船舶技术状况;②船员职业技术素质;③值班标准;④船员就业标准

A.②③

B.②③④

C.①②③④

D.①②③

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

68.(单选题)

大型固定CO2灭火系统气瓶______年称重一次,若称重低于标准重量的______及时充装。

A.1;80%

B.2;90%

C.1.5;90%

D.2;80%

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

69.(单选题)

船员劳动合同是船员与______为确立劳动关系,明确双方权利和义务的协议。①船舶所有人;②船舶经营人;③船舶代理人

A.①②③

B.①③

C.①②

D.②③

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

70.(单选题)

根据SOLAS公约规定,每次封闭处所进入和救助演习不需要包括______。

A.检查并使用测量封闭处所内空气的仪器

B.检查并使用工作所用的工具和设备

C.检查并使用救助设备和程序

D.检查并使用通信设备和程序

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

71.(单选题)

以下______不是导致人精疲力竭、学习或工作效率下降的原因。

A.工作时间过长

B.心理压力过重

C.劳动强度过大

D.睡眠时间过长

教师批阅

正确答案D， 我的答案 ：

72.(单选题)

根据MARPOL73/78附则V及我国相关要求,每当发生______,须在《垃圾记录簿》上记录。①垃圾被排放至岸上接收设施或其他船舶时;②垃圾被焚烧时;③将垃圾排放入海时;④垃圾因意外或其他异常情况排放或灭失入海时

A.①②④

B.②③④

C.①②③

D.①②③④

教师批阅

正确答案D， 我的答案 ：

73.(单选题)

SOLAS公约的附则不包括______。

A.极地水域营运船舶的安全措施

B.港口国监督程序

C.加强海上安全的特别措施

D.船舶安全营运管理

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

74.(单选题)

下列关于船舶消防设备状态保持的说法,正确的包括。①消防皮龙每3个月至少应取出摊开并重卷一次,使折叠处得到变换;②每年对所有消防栓进行工作试验,对所有消防皮龙进行水压试验;③每月检查确认消防栓标识清晰,各部件完好,出水阀活络,消防皮龙无破损和霉变,与接头连接可靠;④每周检查确认消防皮龙(水带)及水枪放置在消防栓附近的消防皮龙箱内,处于可使用状态并摆放整齐,没有被挪作他用

A.①②④

B.③④

C.①②③

D.①②③④

教师批阅

正确答案D， 我的答案 ：

75.(单选题)

根据《国际海上人命安全公约》及我国相关规定,以下有关救生艇筏及其降落操纵器上或附近设置告示或标志,表述不准确的是______。

A.告知有关须知或注意事项

B.使用符合IMO建议案的符号

C.有示意图说明操纵器的用途及其操作程序

D.不强制要求提供应急照明

教师批阅

正确答案D， 我的答案 ：

76.(单选题)

关于救生艇使用的一般规定,以下提法正确的是______。

A.负责检查和指挥放艇的人,经艇长同意后方可放艇

B.按船舶应急部署同时放艇时,由各艇长分别负责检查和指挥

C.放艇前,三副应对艇机做认真的检查和试验

D.放一艘艇时,由三副和水手长负责检查指挥

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

77.(单选题)

根据《中华人民共和国海船船员适任考试和发证规则》船员适任证书有效期不超过______年,有效期截止日期不超过______周岁生日。

A.3;60

B.5;65

C.5;55

D.5;60

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

78.(单选题)

《船舶升挂国旗管理办法》适用于下列哪种情况?①中国籍民用船舶;②进入中华人民共和国内水、港口、锚地的外国籍船舶;③船上有中国籍船员的所有船舶;④依照我国有关船舶登记法规办理船舶登记,取得了我国国籍的船舶。

A.①②

B.①②④

C.①②③④

D.②③

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

79.(单选题)

营救落水人员的演习信号是______。

A.三长声,连放一分钟

B.短声,连放一分钟

C.一短一长一短,连放一分钟

D.两长一短,连放一分钟

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

80.(单选题)

STC.W规则分为A、B两部分,______。

A.A部分为强制性规定

B.A部分为非强制性规定

C.B部分为强制性要求

D.A和B部分均为建议性要求和指南

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

81.(单选题)

施放救助艇救助落水人员的操作不正确的是______。

A.救助艇驶回本船,先带妥艇缆

B.本船利用吊货装置将落水人员吊起

C.利用带救生索的救生圈把落水者救至艇内

D.艇从落水者上风一侧接近,将落水者至于下风舷

教师批阅

正确答案D， 我的答案 ：

82.(单选题)

根据《1966年国际船舶载重线公约》的规定，国际航行船舶载重线标志中的夏季载重线是以标有______的水平线段表示的。

A.L

B.F

C.S

D.T

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

83.(单选题)

根据STCW公约附则的规定,船舶存在下列哪些情况时,可被认为是危及人员、财产或环境的缺陷而被滞留?①航次开始的第一个班次和其后班次的接班船员没有充分休息,不适于值班;②不符合安全配员的要求;③驾驶或轮机值班安排不符合要求;④没有专门负责操作防污设备、无线电通信设备或航行设备的合格值班人员。

A.②③④

B.①②③④

C.①②

D.①②③

教师批阅

正确答案D， 我的答案 ：

84.(单选题)

根据《中华人民共和国海船船员值班规则》,港内值班时交班驾驶员应告知接班驾驶员下列哪些内容?①发生船舶污染时向相关机关报告的程序;②发生紧急情况时与港方联系的方法;③周围船舶动态;④有关船舶、船员、货物的安全和防污的情况。

A.①②④

B.①②③

C.①②③④

D.②③④

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

85.(单选题)

根据MARPOL公约附则Ⅲ的明文规定,以下标志和标签的叙述正确的有______。①盛装有害物质的包装件,应加上永久的标记或标签;②标志或标签应能指明该物质为有害物质;③标记和标签的方法应符合IMDG规则的相关规定;④标志和标签应在包装件在海水中浸泡至少三个月后,其标记内容仍能清晰可

辩。

A.①②④

B.①②③

C.①③④

D.①②③④

教师批阅

正确答案D， 我的答案 ：

86.(单选题)

《船舶压载水及沉积物控制和管理国际公约》所定义的“压载水”,系指为控制船舶纵倾、横倾、吃水、稳性或应力而在船上加装的______。①海水;②河水;③水中悬浮物;④水中沉淀物

A.①③④

B.①②③

C.②③④

D.①②③④

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

87.(单选题)

船上工作需要的个人能力不包括______。

A.团队建设能力

B.绝对服从能力

C.正直诚信

D.战略思维能力

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

88.(单选题)

以下可认为是不安全的工作态度的是______。

A.是到了我们改变的时候了。

B.为什么不试一试?

C.我们经常就这么干!

D.按规章办事。

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

89.(单选题)

根据《中华人民共和国船舶安全监督规则》,中国籍船舶进出港报告信息不包括下列哪项?

A.船舶操纵数据

B.客货载运信息

C.航次动态

D.在船人员信息

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

90.(单选题)

我国《海上交通安全法》规定,船舶储存、装卸、运输危险货物必须______。①遵守国家关于危险货物管理和运输的规定;②具备安全可靠的设备和条件;③向主管机关办理申报手续,经批准后方可进出港口;④向主管机关办理申报手续,经批准后方可进行装卸

A.①②③

B.①③④

C.②③④

D.①②③④

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

91.(单选题)

申请适用于两港间航程50海里及以上客船二副或三副适任证书者,应当具备的条件中不包括下列哪项?

A.应当在其他种类的3000总吨及以上海船上担任二副满12个月,任职表现和安全记录良好,并至少在客船上任见习二副3个月

B.应当在其他种类的3000总吨及以上海船上担任三副满12个月,任职表现和安全记录良好,并至少在客船上任见习三副3个月

C.在相应航区、船舶等级的海船上担任三副不少于18个月,任职表现和安全记录良好,其中曾经担任客船三副至少12个月

D.通过三副适任考试,在客船上完成18个月的船上见习,任职表现和安全记录良好

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

92.(单选题)

根据《MARPOL73/78》附则V的规定,当船舶向岸上或其他船舶排放垃圾时,垃圾记录簿应记录______。①排放的日期、时间及港口或船舶的名称;②垃圾种类及每种垃圾的排放量;③负责操作的主管高级船员签名

A.①②③

B.①③

C.②③

D.①②

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

93.(单选题)

根据MLC.2006公约,有关工资报酬的说法有误的是______。

A.海员可要求船东将其收入的全部或部分转给其家人或受赡养人或法定受益人

B.海员工资报酬的支付间隔最短不得少于一周

C.海员工资报酬的支付间隔不得超过一个月

D.海员应收到一个应得报酬和实付数额的月薪帐目

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

94.(单选题)

我国《海上交通安全法》规定,船舶发现下列哪些情况,应迅速报告海事主管机关?①助航标志变异、失常;②有碍航行安全的漂流物或障碍物;③有碍航行安全的大风浪;④其他有碍航行安全的异常情况。

A.①②③④

B.①②③

C.①②④

D.①③④

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

95.(单选题)

根据SOLAS公约规定,对船舶采取的必要的港口国保安监督措施不包括______。

A.检查船舶

B.罚款

C.延误船舶或滞留船舶

D.限制船舶操作或将其驱逐出港

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

96.(单选题)

船舶搁浅后,应对搁浅船的态势进行初步评估,内容包括______。①人员的安全状况;②天气和海况;③潮流和潮汐情况;④海底底质

A.③④

B.①②③④

C.②③④

D.①②

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

97.(单选题)

船舶发生火灾时,以下正确的应急行动是______。

A.人员就位后,船长立即命令隔离队查明火情

B.火灾发现者立即报警,并视情就近取用灭火器材扑救

C.船长上驾驶台操纵船舶使失火部位处于上风

D.如火势太大,现场指挥决定使用固定灭火系统

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

98.(单选题)

根据SOLAS公约,应变部署表应写明分派给不同船员的任务,包括______。①船上水密门、防火门、阀、泄水孔、舷窗、天窗、装货舷门和其他类似开口的关闭;②救生艇筏的准备工作和降落;③救生艇筏和其他救生设备的属具配备;④通信设备的使用

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.①②③④

教师批阅

正确答案D， 我的答案 ：

99.(单选题)

根据《中华人民共和国海船船员值班规则》中驾驶、轮机联系制度的规定,在装卸重大件、特种危险品或使用重吊之前,______应通知______派人检查起货机。

A.值班驾驶员/值班轮机员

B.大副/轮机长

C.值班驾驶员/轮机长

D.船长/轮机长

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

100.(单选题)

根据SOLAS公约的规定,下列哪些消防设备需要定期维护保养?①自动喷水器、探火和失火报警系统;②防火门,包括其控制装置;③挡火闸和挡烟闸、风机及其控制装置;④消防员装备。

A.①③④

B.①②③④

C.①②④

D.②③④

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

101.(单选题)

下列关于船上垃圾“公告牌、垃圾管理计划和垃圾记录保存”的说法,不符合《MARPOL73/78公约》的相关要求的是______。

A.100总吨及以上的船舶,经核准载运15人或以上的船舶,以及固定或浮动平台,须配备垃圾管理计划,且船员均须执行

B.船舶垃圾排放公告牌应以英语书写,对航行于其他缔约国政府管辖权范围内的港口或近海装卸站的船舶,告示还应以法文或西班牙文书写

C.驶向本公约其他缔约国管辖权范围内的港口或离岸式码头的400总吨及以上的船舶和经核准载运15人或以上的船舶,以及固定或浮动平台,均须配备《垃圾记录薄》

D.总长12米及以上,总吨400及以上的船舶至少配备3块垃圾公告牌

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

102.(单选题)

船上外部通信的要点不包括______。

A.保持通信简短准确

B.在联系前先写好信息是有帮助的

C.把多余的通信降到最少

D.表达方式无需注意

教师批阅

正确答案D， 我的答案 ：

103.(单选题)

根据《1982年联合国海洋法公约》,如果外国船舶在领海内进行______活动,其通过即应视为损害沿海国的和平、良好秩序或安全。①通常航行所附带发生的停船和下锚;②在船上起落或接载任何飞机;③捕鱼;④上下任何商品、货币或人员

A.①②③

B.①②③④

C.①③④

D.②③④

教师批阅

正确答案D， 我的答案 ：

104.(单选题)

我国采用______作为领海基线。

A.标准基线

B.低潮基线

C.直线基线

D.正常基线

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

105.(单选题)

根据MLC.2006公约,关于海员就业协议,下列说法有误的是?

A.海员在签字前应有机会对协议进行审查和征询意见

B.海员就业协议必须有海员和船东或船东的代表的双方签字

C.海员在充分理解了其权利和义务后自由达成协议

D.海员至少保存一份经双方签署的就业协议副本

教师批阅

正确答案D， 我的答案 ：

106.(单选题)

以下船舶搁浅时的应急行动正确的是______。

A.操左右满舵并进车松动船体后再全速倒出

B.立即查明情况,然后再行动

C.立即全速后退脱浅

D.开车使船尾转向深水保护车舵

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

107.(单选题)

如果根据对船舶的基本印象,PSC官员具有明显的理由认为船舶的设备或其船员不能满足公约的要求,则可以检查______。

A.进行更为详细的

B.暂时停止

C.结束

D.进行初步的

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

108.(单选题)

MARPOL73/78公约所定义的“有害物质”是指任何进入海洋后______,并包括受本公约控制的任何物质。①易于危害人类健康的物质;②易于伤害生物资源和海洋生物的物质;③易于损害休息环境的物质;④妨碍对海洋合法利用的物质

A.②③④

B.①②③

C.①②④

D.①②③④

教师批阅

正确答案D， 我的答案 ：

109.(单选题)

根据《中华人民共和国海船船员值班规则》,停泊交接班时,交班驾驶员应告知接班驾驶员______。①船舶吃水;②涨落潮时间及水位;③气象与海况;④开工舱口数及工班数、装卸进度和货物隔票与衬垫情况

A.①③④

B.①②③④

C.②③④

D.①②④

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

110.(单选题)

船舶采取了停止上下人员、装卸货物、交付物料的措施,用以对进入船舶加强控制,该措施通常属于保安等级______时应采取的措施。

A.2

B.3

C.4

D.1

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

111.(单选题)

依据《中华人民共和国船舶及其有关活动污染海洋环境防治管理规定》有关船舶污染物的排放,以下表述有误的是______。

A.来自疫区船舶产生的污染物,应当经有关检疫部门检疫处理后方可进行接收和处理

B.船舶将含有毒有害物质的垃圾排入港口接受设施或委托船舶污染物接收单位接收的,应当向对方说明垃圾所含物质的名称、性质和数量等情况

C.使用完毕的船舶垃圾记录簿在船上保留至少1年

D.船舶应对含有毒有害物质的垃圾单独存放

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

112.(单选题)

船上由______负责决定进入船舶通道的打开与关闭。

A.船舶保安员

B.主管机关

C.公司保安员

D.船长

教师批阅

正确答案D， 我的答案 ：

113.(单选题)

如需放艇救助落水人员,以下表述有误的是?

A.救生艇最好从落水者下风一侧接近,将落水者置于上风舷

B.救生艇可以从落水者上风一侧接近,将落水者置于下风舷

C.可以使用本船吊货装置或用网具从艇内将遇险人员吊起送上大船

D.可以利用救生圈或网具将落水者救至艇内,然后送上本船

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

114.(单选题)

关于《中华人民共和国船舶载运危险货物安全监督管理规定》,下列说法正确的是______。

A.仅适用于中国籍船舶在中华人民共和国管辖水域载运危险货物的活动

B.不适用于外国籍船舶在中华人民共和国管辖水域载运危险货物的活动

C.仅适用于外国籍船舶在中华人民共和国管辖水域运载危险货物的活动

D.适用于船舶在中华人民共和国管辖水域载运危险货物的活动

教师批阅

正确答案D， 我的答案 ：

115.(单选题)

根据《中华人民共和国船舶安全监督规则》,关于中国籍船舶进出港报告时机,下列哪个说法不正确?

A.航程不足4小时的,在驶离上一港口时报告

B.船舶在固定航线航行且单次航程不超过2小时的,可以每天至少报告一次进出港信息

C.船舶在固定航线航行且单次航程不超过1小时的,可以每周至少报告一次进出港信息

D.船舶应当在预计离港或者抵港4小时前向将要离泊或者抵达港口的海事管理机构报告进出港信息

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

116.(单选题)

为了保持良好的情境意识,驾驶台团队成员的做法不恰当的是______。

A.提前做好周密详尽的计划和准备

B.养成绝对服从领导和听从指挥的良好习惯

C.培养和提高个人的情境意识

D.在平时工作中养成安全的做法和习惯

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

117.(单选题)

根据《中华人民共和国海船船员值班规则》,港内值班时,值班驾驶员应当做到______。①掌握全船人员动态,经常巡查船的四周、装卸现场及工作场所②督促值班水手按时升降国旗、开关灯,显示或者悬挂有关号灯号型;③经常检查舷梯、锚链、跳板及安全网,及时调整系泊缆绳;④注意吃水、龙骨下的富余水深和船舶的总体状态

A.①②③

B.①②③④

C.①②④

D.②③④

教师批阅

正确答案D， 我的答案 ：

118.(单选题)

探火员使用的压缩空气瓶,应保证至少能够使用______分钟,低压警报报警后至少还能使用______分钟。

A.20;5

B.30;8

C.30;5

D.30;10

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

119.(单选题)

根据《国际卫生条例》的规定,经世卫组织批准的黄热病疫苗在接种后______开始发挥防止感染的保护效果。

A.10天

B.3天

C.7天

D.15天

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

120.(单选题)

根据《中国人民共和国船舶登记条例》规定,下列叙述有误的是______。

A.同一公司的船舶只准使用一个船舶烟囱标志和公司旗

B.船籍港、船名下方标明汉语拼音

C.经登记的船舶烟囱标志属登记申请人专用

D.船尾船籍港下方标明船名

教师批阅

正确答案D， 我的答案 ：

121.(单选题)

根据船员的需要层次理论,以下陈述不正确的是______。

A.在管理中应当因人而异,根据船员不同层次的需要因势利导

B.船员的需要是由不同层次的需要构成的

C.船员对生理、安全、社交、尊重、自我实现的需要一般是依次下降的

D.船员的需要依次为生理需要、安全需要、社交需要、尊重需要和自我实现需要

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

122.(单选题)

根据我国海洋环境保护法的规定,______必须编制溢油污染应急计划。

A.船舶

B.所有码头

C.所有货物装卸站

D.所有港口

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

123.(单选题)

以下属于关键性操作中的关键(临界)操作的是______。

A.添加燃油操作

B.船舶和设备的日常维护保养

C.船舶开航前货物绑扎系固

D.海图和航海出版物的改正

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

124.(单选题)

船舶应急反应程序包括但不限于______。①火灾、爆;②碰撞、触/搁浅;③破损进水、油污;④弃船、人员落水;⑤货物移动、严重倾斜;⑥临近战争危险、遭遇保安威胁等。

A.①②③④⑥

B.①②③

C.①②③④⑤⑥

D.①②③④

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

125.(单选题)

根据《中华人民共和国海洋环境保护法》的规定,______负责制定全国船舶重大海上溢油污染事故应急计划。

A.国家海事行政主管部门

B.国家渔业行政主管部门

C.国务院环境保护行政主管部门

D.国家海洋行政主管部门

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

126.(单选题)

船上应当保存DOC的______,以备检查时出示。

A.正本或副本

B.副本

C.正本

D.正本和副本

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

127.(单选题)

B33.根据SOLAS公约对船上防火控制图的规定,以下说法不正确的是______。

A.防火控制图是船上消防的总布置图

B.防火控制图应张贴在船上明显位置

C.控制图的情况应与实际情况保持一致,不得做任何改动

D.防火控制总布置图标明每层甲板的控制站,A级、B级分隔的各区域

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

128.(单选题)

按照IMO的港口国监督程序,下列哪项不能作为“低标准船舶”认定的依据?

A.船员配备低于安全配员要求

B.船龄较长

C.缺少公约要求的主要设备或装置

D.设备或装置不符合有关公约要求

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

129.(单选题)

根据《MARPOL73/78》附则V的规定,船舶在特殊区域外处理垃圾时,正确的有______。①动物尸体应尽可能远离最近陆地排放入海;②在距最近陆地12n mile以外,将未处理的食品废弃物排放入海;③在距最近陆地12n mile以外,将不能用通用的卸载方法回收的,且不包含对海洋环境有害的物质的货物残余排放入海;④可将货舱、甲板和外表面洗涤水中包含的清洁剂或添加剂排放入海,但这些物质必须对海洋环境无害

A.①③④

B.①②③

C.①②③④

D.①②④

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

130.(单选题)

他船船首撞入本船后,为了减少损害,所采取的行动下列哪项有误?

A.水线下破损时全力排水并堵漏

B.要求他船迅速脱离本船以减小破损

C.迅速查清船体受损情况

D.尽量减少水域污染

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

131.(单选题)

根据《中华人民共和国船舶登记条例》的规定,在船舶两舷应标明的船舶标志是______。

A.船首两舷的船名,船中两舷的吃水标尺,船首和船尾两舷的载重线

B.船中两舷的船名,船中两舷的载重线,船首和船尾两舷的吃水标尺

C.船首两舷的船名,船中两舷的载重线,船首和船尾两舷的吃水标尺

D.船中两舷的船名,船中两舷的吃水标尺,船首和船尾两舷的载重线

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

132.(单选题)

根据我国船舶引航管理规定,引航员在遇到______时,有权拒绝、暂停或者终止引航。①恶劣的气象、海况;②无法安全登轮;③身体不适不能继续引领船舶;④船舶吨位过大

A.①②③④

B.②③④

C.①②③

D.①②④

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

133.(单选题)

根据我国《船舶载运危险货物安全监督管理规定》,船舶进行洗(清)舱、驱气或者置换等作业活动期间,可以______。

A.进行压载水的注入作业

B.使用供应船、车进行加油、加水作业

C.检修和使用雷达、无线电发报机、卫星船站

D.进行拷铲作业

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

134.(单选题)

下列哪项符合我国海洋环境保护法的要求?①船舶必须持有防污证书和文书;②船舶必须配置相应的防污设备和器材;③船舶在进行污染物排放和操作时,应如实记录;④载运污染物的船舶,其结构和设备应能防止或减轻所载污染物对海洋环境的污染

A.①②③④

B.②③④

C.①②③

D.①③④

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

135.(单选题)

根据《1978年海员培训、发证和值班国际公约》2010年修正案的规定,下列有关值班安排和应遵循的原则叙述正确的有______。①负责航行值班的高级海员在值班时间内对船舶航行安全负责,届时始终在驾驶台或与之直接相连的场所;②无线电操作员在值班时间内,在适当的频率上负责保持连续值守;③当船舶锚泊或系泊时,须始终保持适当和有效的安全值班;④如必要,保持适当和有效的保安值班。

A.①②③④

B.②③④

C.①③④

D.①②④

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

136.(单选题)

火灾蔓延的方式有______。

A.热传导、热辐射、热喷溅

B.热传导、热辐射、热对流

C.热传导、热对流、热喷溅

D.热辐射、热对流、热喷溅

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

137.(单选题)

求生者饮用海水将会产生什么主要危险?

A.如果饮用少量的海水,没有危险

B.饮用海水将加剧饥饿感

C.饮用海水是安全的,没有危险

D.饮用海水将增加体内含盐量,使人容易虚脱

教师批阅

正确答案D， 我的答案 ：

138.(单选题)

根据《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》,某二副在船舶锚泊值班时饮酒,体内酒精含量超标,未能及时发现本船走锚,导致与他船发生碰撞,其受到的处罚不包括下列哪项?

A.处以1000元以上1万元以下罚款

B.记15分

C.6个月后重新申请适任证书

D.吊销适任证书

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

139.(单选题)

根据我国船员条例,有关船员的职责,以下提法正确的是______。①携带本条例规定的有效证件;②掌握船舶的适航状况和航线的通航保障情况;③遵守船上的管理制度和值班制度;④在不严重危及自身安全的情况下,尽力救助遇险人员

A.①③④

B.①②③④

C.②④

D.①③

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

140.(单选题)

根据《2006海事劳工公约》的规定,______应以对休息时间的影响最小和不会造成疲劳的方式进行。①集合演习;②消防训练;③救生艇训练;④封闭处所进入和救助演练。

A.①③④

B.①②③

C.①②③④

D.①②④

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

141.(单选题)

根据我国《海上交通安全法》的规定,船舶、设施发生交通事故应由哪个机关查明原因?

A.港务主管机关

B.海事主管机关

C.海事仲裁机构

D.海事法院

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

142.(单选题)

根据《国际海上人命安全公约》,下列有关弃船演习要求内容错误的是______。

A.先鸣放警报信号,然后通过公共广播或其他通信系统宣布进行演习,将乘客和船员召集至集合站,并确保他们已知晓弃船命令

B.船员和乘客集合站报到,查看乘客和船员穿着是否合适,是否正确地穿好救生衣

C.在每次弃船演习时,应测试用于集合与弃船的应急照明系统

D.完成任何必要的降落准备工作后,至少降下两艘救生艇

教师批阅

正确答案D， 我的答案 ：

143.(单选题)

沿岸国在确定其领海时,在其沿海划定一条确定其领海外部界限的起算线,称为______。

A.大地基准线

B.领海基线

C.测量基线

D.基准海岸线

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

144.(单选题)

根据《防治船舶污染海洋环境管理条例》规定,船舶在我国管辖水域内发生污染事故,应立即向______报告。

A.船公司

B.船籍港海事主管机关

C.第一到港的船舶代理

D.就近港口的海事主管机关

教师批阅

正确答案D， 我的答案 ：

145.(单选题)

船舶碰撞后的损害程度与______没有直接关系。

A.碰撞海域海流速度的大小

B.碰撞船舶的吨位大小

C.两船相对运动速度和碰撞角度

D.碰撞位置和破损的大小

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

146.(单选题)

根据SOLAS公约的规定,某一缔约国政府授权所签发的证书,其他缔约国政府______。

A.应视这些证书与其所签发的证书具有同等的效力

B.根据授权签发证书的缔约国发证情况评估而定

C.经双方签订互认协议后具体同等效力

D.可以不予认可

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

147.(单选题)

根据《中华人民共和国海船船员值班规则》中驾驶、轮机联系制度的规定,如因装卸作业造成船舶过度倾斜,影响机舱正常工作时,______应通知______采取有效措施予以纠正。

A.大管轮/值班驾驶员

B.大管轮/大副

C.轮机长/船长

D.轮机长/大副或值班驾驶员

教师批阅

正确答案D， 我的答案 ：

148.(单选题)

货舱内失火时,______。

A.如使用水灭火系统,应估计大量注水后船舶浮力的损失

B.施放灭火剂后,要及时开舱,用水防止死灰复燃

C.如首先使用二氧化碳固定灭火系统,要分次性施放灭火剂

D.如使用水灭火系统,应首先关闭舱盖、通风及所有开口

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

149.(单选题)

根据《MARPOL公约》附则V的规定,船舶在特殊区域外处理垃圾时,正确的有______。①一切塑料制品,包括可能包含有毒或重金属残余的塑胶制品的焚烧炉灰烬,禁止处理入海;②货舱、甲板和外表面洗涤水中的清洁剂或添加剂只有在对海洋环境无害的情况下才能排放;③在海上排放食品废弃物时,船舶必须处于在航状态并尽可能远离最近陆地;④处于固定或浮动平台附近500米以内的其他船舶,在距最近陆地超过12海里时可以排放经粉碎机或研磨机处理的,直径不大于25毫米的食品废弃物

A.①②④

B.①②③

C.①②③④

D.①③④

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

150.(单选题)

根据SOLAS公约规定,在合理可行的情况下,专用救助艇应乘载被指派的船员应每______个月降落下水一次,并在水中操纵。无论如何,这个要求每______个月进行一次。

A.3/6

B.3/12

C.1/3

D.1/6

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

151.(单选题)

根据《中华人民共和国海船船员值班规则》,下列有关在港值班的安排哪项正确?

A.船舶抢修主机时船长和轮机长不能同时离船

B.在国外港口,大副和大管轮不能同时离船

C.装运散装危险货物的船舶,甲板部至少由二名驾驶员和若干名值班水手组成安全值班

D.甲板部停泊值班人员应包括一名值班驾驶员和一名值班水手

教师批阅

正确答案D， 我的答案 ：

152.(单选题)

根据《国际海上人命安全公约》及我国相关规定,下列关于“船上训练与授课”的说法,错误的是______。

A.每位船员均应听课,每次听课有未参加听课的值班人员应专门补课

B.培训手册中应包括有关烟气的危害、电气火灾、易燃液体和船上类似的常见危险的一般防火安全实践和预防手段

C.培训手册应使用英语编写,并应在每一船员餐厅和娱乐室或在每一船员居住舱室内配备1本培训手册

D.每次船上授课可以包括船舶救生设备和灭火设备的各个不同部分,但在任何2个月的授课期内应包括该船的全部救生和灭火设备

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

153.(单选题)

根据我国船舶引航管理规定,引航员在遇到下列情况之一时,有权拒绝、暂停或者终止引航?①被引船舶不适航;②被引船舶吨位太大;③引航员身体不适,不能继续引领船舶;④其它不适于引航的原因。

A.①②③

B.①③④

C.①②④

D.①④

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：

154.(单选题)

某大型集装箱班轮航行于马六甲海峡距离最近陆地大约15海里,根据MARPOL公约附则V,______禁止排放入海。①菜库存放的腐烂蔬菜;②冲洗生活区甲板的洗涤水;③纸质包装箱;④桶装方便面空

A.①②③④

B.②③④

C.③④

D.②③

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

155.(单选题)

根据我国《劳动法》,劳动合同的期限分为______。①固定期限;②无固定期限;③以完成一定的工作为期限

A.①②

B.②③

C.①②③

D.①③

教师批阅

正确答案C， 我的答案 ：

156.(单选题)

根据《中华人民共和国劳动合同法》的规定,用人单位在某些情形下可以解除与劳动者的劳动合同,包括______。①在试用期间被证明不符合录用条件的;②严重违反用人单位的规章制度的;③严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;④劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响的

A.①②③④

B.①②④

C.①②③

D.②③④

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

157.(单选题)

根据我国船员条例,船员用人单位应当按照国家有关劳动和社会保障的规定为其招用的船员办理的保险中不包括______。

A.战争保险以及其他商业保险

B.失业保险以及其他社会保险

C.养老保险

D.工伤保险和医疗保险

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

158.(单选题)

根据《2006海事劳工公约》的规定,海员就业协议均应包括______等细节。①带薪年假的天数;②海员获得遣返的权利;③集体谈判协议;④协议终止及其终止的条件。

A.①②③④

B.①②④

C.①③④

D.①②③

教师批阅

正确答案A， 我的答案 ：

159.(单选题)

某货船在港口国检查过程中,对船舶配备的电子海图显示与信息系统后备装置有异议时,应以______的记录为依据。

A.货船无线电证书记录

B.货船设备安全证书

C.货船无线电证书

D.货船设备安全证书记录

教师批阅

正确答案D， 我的答案 ：

160.(单选题)

根据《中华人民共和国海船船员值班规则》,由海事管理机构处1000元以上1万元以下罚款;情节严重的,并给予暂扣船员服务簿、船员适任证书6个月以上2年以下直至吊销船员服务簿、船员适任证书的处罚的情形不包括下列哪项?

A.未按照要求保持正规了望;

B.未按规定使用自动舵

C.未按照要求履行值班职责

D.未按照要求值班交接

教师批阅

正确答案B， 我的答案 ：