船舶安全管理体系：SOLAS公约及ISM规则目标是保障海上安全，防止人员伤亡，避免环境危害和财产损失。为达到此目标，公约和规则要求公司和船舶建立安全管理体系，安全管理体系是指能使公司人员有效实施公司安全和环境保护方针的结构化和文化化体系

船舶排放的污染物主要有哪类？

1油类和含油混合物2散装有毒液体物质3海运包装有害物质4船舶生活污水5船舶垃圾6船舶空气污染物7船舶压载水中的有害生物

防止船舶污染海洋环境的措施：制定、完善并严格执行防污染法规；配备先进的防污染设备；

加强对船舶防污染检查与监督；加强从业人员的防污染意识；规范船员职业行为；严格遵守各类作业操作规程；构建与船舶防污染要求相适应的船外环境。

船舶安全监督分为船舶现场监督和船舶安全检查;船舶安全检查分为船旗国监督检查和港口国监督检查;船舶检验的种类：法定检验，船级检验，公正检验;

船级检验和法定检验的区别：1检验对象不同 2规模不同 3检验主体不同

船舶安全检查的内容应包括哪些？船舶证书及有关文件、资料；船员及其配备;救生设备；消防设备；事故预防；一般安全措施；报警设施；货物积载及其装卸设备；载重线要求；系泊设备；推进及辅助机械；航行设备；无线电设备；防污染设备；液货装载设施；船员对与其岗位相关的设施、设备的实际操作能力。

加重海事行政处罚的情形:造成较为严重后果或情节恶劣；一年内因同一海事行政违法行为受过海事行政处罚；胁迫、诱骗他人实施海事行政违法行为；伪造、隐匿、销毁海事行政违法行为证据；拒绝接受或阻挠海事管理机构实施监督管理；法律、行政法规规定应当从重处以海事行政处罚的其他情形。

国际劳工组织公约《MLC》规则五个标题:1海员上船工作的最低要求2就业条件3起居舱室、娱乐设施、食品和膳食服务4健康保护,医疗,福利及社会保障5遵守与执行

三副职责1.航行和停泊值班2.救生设备的管理3.消防设备管理4.培训职责与培训安排5.图表与规章张贴6.开航前准备7.靠离泊工作

救生设备配备要求1VHF无线电话2雷达应答器3遇险火焰信号4救生圈5救生衣6救生艇

简述船级检验的种类:初次入级~年度~中间~船底外部及有关项目的~特别~螺旋桨轴~搁置~临时~循环~

船舶应变部署表包括哪些内容

（1）船舶及公司名称、船舶识别号；

（2）应变种类及信号特征、职务与编号、姓名、艇号、筏号的对照一览表；

（3）航行中驾驶台机舱固定人员和任务；

（4）消防、弃船求生、准备和释放救生艇筏的详细分工和执行人员

（5）救生消防设备的位置；

（6）船长姓名和公布日期.

根据《中华人民共和国海船船员值班规则》港内停泊值班甲板驾驶员交接班中，接班驾驶员在负责甲板值班之前应核实那些事项?

（1）系泊缆绳或者锚链是否恰当；

（2）正在装卸的有害或危险货物的性质，以及发生溢漏或者失火后应当采取的相应措施；

（3）本船悬挂的信号、显示的号灯号型以及鸣放的声号是否正确；

（4）各项安全措施和防火规定是否有效遵守；

（5）是否存在危及本船的情况，以及本船是否危及其他船舶。

船舶安全管理的途径有哪些？IMO 是如何对船舶的安全实现监管的？

1国际海事组织  2船旗国  3港口国监控  4船级社  5行业组织  6公司和船舶

IMO的船舶安全管理途径是通过船旗国实施对船公司、船员、船舶的管辖；

通过船旗国政府验船机构，要求其授权的船级社加强对船舶建造和技术状况维持的控制；

通过港口国对到港的外国船舶采取监控行动，来约束船旗国、船级社、船公司和船舶的安全管理效果；

通过影响使行业组织加强对本组织内船舶和船公司的安全管理。

《MARPOL73/78》附则V规定了哪些特殊区域？

地中海区域、波罗的海区域、黑海区域、红海区域、海湾区域、北海区域、南极区域、大加勒比区域

《MARPOL73/78》附则I规定了哪些特殊区域？

地中海区域、波罗的海区域、黑海区域、红海区域、“海湾”区域、亚丁湾区域、南极区域、西北欧水域、阿拉伯海的阿曼区域及南部南非区域

★船舶对海洋环境污染的途径

㈠操作性污染：船舶营运过程中由于船员或货物装卸人员操作不当或相关系统的损坏导致的以外排放。

为船舶安全或救助海上人命的故意排放可看成特殊的操作性污染。

包括操作性油污，散装有毒液体物质污染，操作性包装有害物质污染和操作性船舶生活污水污染和操作性船舶垃圾污染。

操作性油污染包括

①机舱舱底污水和机舱残油、污油、油泥的违规排放；

②排放含油的压载水或洗舱水时，油量瞬间排放率超标；

③在绝对禁止排放的海域排放油类或含油污水；

④管系或船壳泄漏事故，舱柜满溢事故等；

⑤为船舶安全，救助海上人命的故意排油；

⑥装卸

㈡海损事故性溢漏：船舶发生碰撞、搁浅、等严重海损事故，使所载的油类、散装有毒液体物质、包装有害物质等部分或全部溢入海中，造成了严重的海洋污染。

可引起溢漏的海损事故包括：触礁或搁浅；火灾或爆炸；碰撞、船壳破损、严重横倾等；以及操舵设备、推进器、供电系统、重要的船载导航设备等影响船舶适航性的机械和设备的损坏或故障，也是引起事故性溢油进而引发污染事故的原因。

★防治船舶及有关作业活动对海洋环境造成污染损害？

①在中华人民共和国管辖海域，任何船舶及相关作业不得违反本法规定向海洋排放污染物，废弃物和压载水、船舶垃圾及其他有害物质。

②船舶必须按照有关规定持有防止海洋环境污染的证书和文书，在进行涉及污染物排放及操作时，应当如实记录。

③船舶必须配置相应的防污设备和器材。

④船舶应当遵守海上交通安全法律、法规的规定，防止因碰撞、触礁、搁浅、火灾或者爆炸等引起的海难事故造成海洋环境的污染。

⑤国家完善并实施船舶油污损害民事赔偿责任制度。

⑥载运具有污染危害性货物进出港口的船舶，其承运人、货物所有人或者代理人，必须事先向海事行政主管部门申报，经批准后方可进出港口、过境停留或者装卸作业。

⑦交付船舶装运污染危险性货物的单证、包装、标志、数量限制等，必须符合对所装货物的有关规定。

⑧港口、码头、装卸站和船舶修造厂必须按照有关规定事先进行评估。

⑨船舶发生海难事故，造成或可能造成海洋环境重大污染损害的，国家海事行政主管部门有权强制采取避免或者减少污染损害的措施。

⑩所有船舶均有监视海上污染的义务，发现海上污染事故或者违反本法规定的行为时，必须立即向就近的依照本法规定行使海洋环境监督管理权的部门报告。

《港口国监督程序》中进行详细检查时的“明显理由”包括哪些内容？

⑴缺少公约要求的主要设备或设施；

⑵对经查验表明一个或几个船上证书明显无效；

⑶表明船上没有各种日志、手册或其他要求的文件，或这些文件未能保持或保持有误的证据；

⑷PSC官员从总的印象和观察认为船舶存在船体或结构上的严重变形或缺陷，会危及船舶的结构、水密或水密完整性；

⑸PSC官员从总的印象和观察认为船上安全、防止污染和航行设备存在严重缺陷和证据；

⑹有关船长或船员不熟悉涉及船舶安全和防止污染的基本船上操作，或未执行这些操作的情报或证据；

⑺表明主要船员之间不能进行交流，或主要船员不能与船上其他人员进行交流的证据；

⑻船上没有最新的应变部署表、火灾控制图计划，客船上没有损害控制计划；

⑼误发射遇险报警信号，未接着执行正确的取消程序；

⑽收到的关于某船舶低于（安全、保安、防污染、劳工条件等）标准的举报

法定检验、船级检验的区别

• 法定检验是强制性的，是政府主管机关为保障船舶安全、防止污染等，依据国家法规和国际公约要求实施的监督检验。

• 船级检验是自愿的，船东为了船舶商业运营等目的，向船级社申请的检验，用于证明船舶技术状态符合船级社的规范和标准。

• 法定检验重点关注船舶安全和环保的基本要求，确保船舶满足对人命安全、财产安全和防止水域污染的最低法定标准。

• 船级检验侧重于从船舶的技术状况、建造质量等方面进行评估，为船舶提供一个技术等级，增强船舶在航运市场上的商业信誉。

• 法定检验主要依据国家相关法律、法规和国际海事公约，如《国际海上人命安全公约》（SOLAS）等。

• 船级检验主要依据船级社自己的规范和标准。

• 法定检验是由政府主管机关或其授权的机构、验船师来执行。

• 船级检验是由船级社的验船师进行检验。

★油量瞬间排放率：指任一瞬间每小时排油的升数除以同一瞬间船速节数之值，单位为升/海里。

作为三副应从哪几方面作好航行值班？1要利用视觉、听觉等一切有效手段保持正规瞭望。2 定期检查航行灯和信号灯，确保其正常工作。3注意雷达等助航设备的运行状况。4熟悉船舶的操纵性能。5严格遵守《国际海上避碰规则》6执行船舶的值班制度。

一、特殊区域外对船舶机器处所的排油控制要求

40总吨及以上船舶机器处所的舱底污水（不包括货油泵舱的舱底，不得混有货油的残油)在特殊区域内外均可以排放，而且没有与最近陆地的距离要求，但排放必须满足相应的标准，并记入规定的油类记录簿

1.特殊区域外排放标准

机器处所的舱底污水（不包括货油泵舱的舱底，不得混有货油的残油）在特殊区域外（北极水域除外，2017年1月1日生效)的排放标准为：正在航行途中：船上按要求配备的滤油设备正在运转；未经稀释的排出物的含油量不超过15ppm。

2.船舶在特殊区城内的排放

400总吨及以上船舶排放经过处理的机器处所的舱底污水时，必须满足下列条件：正在航行途中：船上所设符合规定的过滤设备正在运转（该过滤系统备有报警和停止装置，当排出物的含油量超过15ppm时能确保自动停止排放)；未经稀释排出物的含油量不超过15ppm:含油污水不是来自货油泵舱：含油污水不混有货油残余物。

二、特殊区域外对船舶货油处所的排油控制要求

根据MARPOL公约附则I,货油舱污压载水、洗舱水，系舱舱底水在特殊区域内禁止排放，在特味区域外（北极水城除外）应按标准排放。

在特殊区域内，任何油船的压载水和洗舱水等禁止排放人海，但清洁压载舱或专用压载舱的除外。

货油舱污压载水、洗舱水泵舱舱底水的排放标准为：船舶不在特殊区域之内：船帕距最近陆地50 n mile以上；船舶正在途中航行：油量瞬间排放率不超过30L/n mile:排人海中的总油量，现有油船(1979年12月31日或之前交船)不得超过上航次载油量的1/15000,新油船(1979年12月31日之后)不得超过1/30000：附则要求的排油监控系统及污油水舱的装置正在运行。三、防止船舶垃圾污染规则对船舶垃圾（例如塑料垃圾、货物残余、食品废弃物）的处理要求

• 塑料垃圾：严格禁止排放塑料垃圾入海。所有塑料垃圾（包括塑料瓶、塑料薄膜等）都要收集起来，在港口接收设施进行处理。

• 货物残余：对于货物残余，在特殊区域外，如果是对海洋环境无害的固体散装货物的残余，在满足距最近陆地12海里以外可以排放。但如果是对海洋环境有害的货物残余，则禁止排放入海，要收集到港口接收设施进行处理。

• 食品废弃物：在特殊区域外，食品废弃物可以在距最近陆地3海里以外排放，但如果经过粉碎处理，颗粒直径不超过25毫米，可以在距最近陆地12海里以外排放。

PSC检查的依据：

《SOLAS》它确保船舶的构造、设备和操作符合安全标准，像船舶的消防、救生设备的配备与维护要求；《MARPOL》用于防止和控制船舶污染海洋环境，包括对船舶油类、化学品等污染物的排放监管。

另外还有相关的船旗国法规，船舶所属国家的一些特殊规定也会作为检查参考内容。同时，港口国当地的法律法规也在检查范围中，例如港口的安全和防污染相

详细检查：指当有明显证据相信船舶条件、设备和船员存在实质上不符合证书项目时所进行的检查。

油污干预权：油污干预权是指沿海各国在公海上发生的油污事件，如有根据预计会造成严重影响，有权采取必要的措施，以防止或消除对本国海域的有关利益产生严重和紧急的油污或威胁的权利。

专属经济区：领海以外并邻接领海的一个区域，从领海基线量起不超过200海里。

港口国监督/控制（PSC）：是港口所属的国家机关对停靠在其港口的外国籍船舶的安全检查。

船舶应急：船上应对紧急情况，船舶发生各种意外事故等紧急情况后，为控制和消除紧急情况所带来的危害而采取的处置方法和抢救措施。

特殊操作：指操作错误仅在危险或者事故已发生时才会明显看出的操作。

公海：根据《联合国海洋法公约》，公海是指不包括在国家专属经济区、领海或内水或群岛国群岛水域以内的全部海域。

紧追权：沿海国主管当局有充分理由认为外国船舶违反该国法律和规章时，可对该外国船舶进行紧追。

国际航行海峡：两端连接公海或专属经济区并可供海船通过的海峡，包括用于国际航行的非领海海峡，用于国际航行的领海海峡，专门用于国际航行的海峡。

毗连区：指领海以外且毗连领海的一个区域，从领海基线量起不得超过24海里。

关键/临界操作：指错误会立即导致危及人员、环境或船舶的事故或情况的操作。

操作性污染：指船舶故意、随意排放油类和其他有害物质

公证检验：船舶所有人、经营人、租船人或保险人等为证明船舶实际存在的状况或产生事故的原因，聘请验船师进行的检验，应有关方面的要求提供的技术鉴定。

事故性污染：由于事故引起的船舶意外排放污染物。

年度检验：是为了在证书有效期内保持证书有效性要求的每年一次的强制检验，对特定证书有关的项目进行总的检查，以确保其处于良好状态，年度检验应在签发日的每周年前后3个月内进行。

STCW:是控制海船船员培训、发证和值班标准方面的国际公约，对海员的技术标准要求法规化、全球化，对国际海员的管理、海员的知识、技能要求提供了统一的准则，提升了全球的海员标准。

专属经济区：指领海以外并邻接连领海的一带海域，从领海基线量起不得超过200海里。

船舶检验：船舶检验机构或验船师对船舶及其设备的技术状况进行的检验、审核、测试和鉴定。

船级检验：由船级社进行的对申请入级或维持船级的船舶状况进行检验，检验的依据是船级社的规范

船舶安全监督：是指海事管理机构依法对船舶及其从事的相关活动是否符合法律、法规、规章以及有关国际公约和港口国监督区域性合作组织的规定而实施的安全监督管理活动。船舶安全监督分为船舶现场监督和船舶安全检查。

SOLAS:国际海上人命安全公约，是一个旨在对船舶及设备、船员操作、公司管理和船旗国管理等实施有效控制从而保障船舶、海上人命安全的国际公约。

★法定检验:法定检验是指船舶检验机构按照法律、法规、规章和船舶法定检验技术规范，对船舶、水上设施、船用产品和船运货物集装箱的安全及环保技术状况实施的强制性检验

简述《SOLAS》公约、《STCW》公约、《MLC》公约以及《MARPOL》公约的功用及构架

（1）《SOLAS》公约功用是一部旨在对船舶及设备、船员操作、公司管理和船旗国管理等实施有效控制，从而保障海上人命安全的国际公约。构架：公约正文条款，1988年议定书、公约附则、公约附件、副属于公约的单项规则

（2）《STCW》公约是用于控制海船船员培训、发证和值班的标准的方面的国际公约。构架：正文条款，附则、规则，规则分A、B部分

（3）《MLC》公约主要目的是保障船员的生活工作环境，保护船员的合法权益，争取让海员成为“体面工作”,是一部船员的权利法案。构架：正文条款、规则、技术守则

（4）《MARROL》公约旨在将向海洋倾倒污染物、排放油类以及向大气中排放有害气体等污染物的水平的降至最低水平，从而保护海洋环境。构架：正文条款、两个议定书、6个技术性附则