①充分利用船船载货能力的措施

1、提高船的载货重量能力：减少不必要的航次备量，减少船舶常数

2.充分利用船舶容量能力 3.充分利用船舶特殊货能力

4、转重货物合理搭配

②包装标志分为那几种①主标志：收货人名，合贸易合同编号或信用证编号及发货符号

副标志：货名.目的港 件号重量/尺码 原产国

指示标志（保护标志

③危险货物名称

①爆炸品 2.1易燃气体 2.2非易燃.无毒气体 2.3.有毒气体 ③.易燃液体

4易燃固体易自燃物质和遇水放出易燃气体的物质⑤氧化物质和有机过氧化物

- 有毒物质和感染性物7.放射性物质 8.腐蚀品 9.杂类危险物质和物品

- ④包装分类I.Ⅱ四分别对应…级别危险货物包装Ⅰ满足装有高度危险货物要求的包装包装Ⅱ满足装有中度危险货物要求的包装包装Ⅲ满足装有低度危险货物要求的包装

⑤隔离等级

1.隔离1-远离(不少于3m)

2.隔离2-隔离（不少于6m）

3.隔离3-用一整个航室或货舱作水平或纵句隔离（不少于12m）

4.隔离4-用一个介于中间的整个航室或货舱作纵向隔离（不少于24m）

⑥危险货物-览素同查的信息.

1.联合国编号2.正确运输名称3.类别或小类4.副危险5、包装类6.特殊规定

7.限量 8.免除量9.特殊包装规定10.IBC包装导则11.IBC特殊规定

12.保留13.罐柜与散装空器导则14.罐柜特殊规定15.EMS16A，积载16.B隔离

17.注意事项18.联合国编号

⑦散装固体货物分类以及运输过程的风险

①A类：易流态化货物，易发生动态分离的货物②B类：具有化学危险的货物

③C类：既不A类也不属于B类的货物

散装固体货物运输时的风险①由货物重量分配不合理或平舱不当造成船的结构上的损坏②船船在航行中稳性减小或丧失而造成危险 ③由于散货的化学反应.如释放有毒或可燃气体，产生自燃或腐蚀等而造成事故

重量性能与什么有关？排水量，载重量，航次储备量，船舶常数，压载水

EMS 船舶载运危险货物应急反应措施指南 MFAG 危险货物事故医疗急救表

杂货船配积载原则：1，卸港顺序不同时，先末港后初港 2，配装舱室不同时，先下后上，先大后小 3，货物特性不同时，先特殊货物，后一般货物 4，货物数量不同时，先大量后少量

17，限量危险货物积载等级?积载类A

18，易流态化货物测定流动水分点方法？1，流盘实验法 2，沉降实验法 3，葡氏/樊氏实验法  4 煤：葡氏/樊氏实验法  5铝：葡氏/樊氏试验法 6，铁：葡氏/樊氏试验法

1.一般货舱的包装容积为散装容积的90%－95%

平均吃水公式（密度变化）

两种货物积载因数之间的关系式如何推导 亏仓率：Cbs =Vch-Vc/Vch

不包括亏舱积载因数SF0=Vc/P 包括亏舱积载因数SF1=Vch/P 两种货物积载因数之间的关系：SF1=SF0/1-Cbs  Vch:货物所占货舱容积Vc:货物量尺体积 P:货物重量

衡量散装货物稳性的指标

散装谷物的装仓方式

散装谷物的运输特性

石油、成品油的运输特性

石油标准密度

石油密度（比重）温度系数

石油标准体积温度系数

石油体积系数

关于载重线把世界海区划分为几个区域

普通货物的包装标识都有哪些

包装危险货物，散装固体货物，散装液体货物都有哪几个规则，公约约束

集装箱的标记都有哪些

简述如何充分利用船舶的载货能力

编制杂货配积载计划的程序

水尺计重，减量前需要取得哪些程序

A类货物特定流动水分点的方法

限量危险货物的积载类等级：积载类A

庆阳轮空船排水量5565t ，油水1797t ，船舶常数220t ,V202401航次使用夏季载重线开航，夏季满载排水量19710t ，计算1.本航次总载重量，净载重量，拟载货10000t ，是否超载。

1. 总载重量计算： 总载重量 = 满载排水量 - 空船排水量， 已知空船排水量为 5565t，夏季满载排水量为 19710t。总载重量 = 19710t - 5565t = 14145t。

2. 净载重量计算：净载重量 = 总载重量 - 油水重量 - 船舶常数，已知总载重量为 14145t，油水 1797t，船舶常数 220t。 净载重量 = 14145t - 1797t - 220t = 12128t。

综上，本航次总载重量为 14145t，净载重量为 12128t。

1. 先计算总载重量：总载重量 = 满载排水量 - 空船排水量，已知空船排水量为 5565t，夏季满载排水量为 19710t。总载重量 = 19710t - 5565t = 14145t。

2. 计算现有载货量和油水、常数总和：拟载货 10000t，油水 1797t，船舶常数 220t。 总和为 10000t + 1797t + 220t = 12017t。

3. 比较：

• 现有载货量和油水、常数总和为 12017t，小于总载重量 14145t。

所以，拟载货 10000t 不超载。

防堵舱容：防堵舱容是指为了防止舱内货物在装卸过程中发生堵塞现象而预留的一定舱容空间。

在散货船等一些船舶中，由于货物的特性，如颗粒大小、形状、流动性等因素，在装卸货时可能会出现货物堆积、堵塞通道的情况。设置防堵舱容可以在一定程度上减少这种堵塞的风险，确保货物能够顺利装卸。

防堵舱容的大小通常根据船舶的类型、装载货物的特性以及装卸设备的能力等因素来确定。

简答杂货船、木材船、散货船、油船、集装箱船的船舶体积性能

以下是各类船舶的体积性能：

一、杂货船

• 货舱容积：一般设有多个大小不同的货舱，用于装载各种包装、成件货物等。货舱容积相对适中，能够适应不同种类和尺寸货物的装载需求。

• 舱容系数：通常在中等水平，能够满足一般杂货的积载要求。

二、木材船

• 货舱容积：具有较大的货舱容积，且货舱形状通常较为规整，以便装载大量木材。有的木材船还设有立柱等特殊结构以固定木材。

• 舱容系数：相对较高，因为木材体积较大且密度相对较小，需要较大的舱容来装载。

三、散货船

• 货舱容积：货舱容积巨大，通常为单甲板船，货舱多为大开口设计，便于装卸散装货物如煤炭、矿石等。

• 舱容系数：因散货密度较大，舱容系数相对较小。

四、油船

• 货舱容积：主要由多个油舱组成，货舱容积非常大，以满足大量液体货物的运输需求。

• 舱容系数：取决于所运油品的密度，一般来说舱容系数相对较小。

五、集装箱船

• 货舱容积：设有专门的货舱用于装载集装箱，货舱形状规整，通常有多层甲板以提高装载效率。

• 舱容系数：一般处于中等水平，要考虑集装箱的尺寸和堆放要求，同时兼顾船舶的稳定性等因素。

简答船舶重量性能的种类及其小类1、排水量（1）空船排水量（2）满载排水量（3）装载排水量2、载重量（1）总载重量（2）净载重量3、航次储备量4、船舶常数5、压载水

船舶干舷：船舶干舷是指船舶中部由满载吃水线到甲板上缘的垂直距离。

干舷主要有以下几个重要作用：

1. 保证船舶的储备浮力：干舷越大，船舶在破损等意外情况下保留的浮力就越大，有助于提高船舶的安全性。

2. 防止甲板上浪：合适的干舷高度可以减少海浪涌上甲板的可能性，保护船舶设备和货物，以及船员的安全。

3. 反映船舶的载重能力：在一定程度上，干舷的大小与船舶的载重状态相关。

船舶的干舷大小通常由船舶的设计、用途、航行区域以及相关法规等因素决定。不同类型的船舶，如货船、客船、油轮等，其干舷要求可能会有所不同。

进距:进距也称纵距，是指船舶从开始转舵到航向转过任一角度时重心所移动的纵向距离。

进距通常用于衡量船舶在转向过程中的前进距离，它与船舶的操纵性能密切相关。较小的进距意味着船舶在转向时能够更快地改变航向且前进的距离较短，操纵更加灵活。

漂角：漂角是船舶航行时，船首线与航迹向之间的夹角。

漂角的大小与水流、风向等因素有关。在船舶操纵和导航中，漂角是一个重要的参数，对船舶的航向控制、定位等都有影响。

倒车冲程：是指船舶在前进中下令倒车后，船舶从开始停止前进到船后退至某一距离所经过的路程，也称为紧急停船距离。

动航向稳定性：指的是船舶在受到外界干扰，使航向发生改变后，在不用舵纠正的情况下，船舶能尽快稳定在新航向上的性能。