船舶必配的GMDSS设备有哪些？

1 台具有 DSC 功能的VHF设备、1台 VHF DSC 值守机、1台NAVTEX 接收机、1 台 EPIRB，国际航行的 300-500 总吨船舶还要配备 1 台 Radar SART 或 AIS-SART 和 2 部手持双向 VHF 设备，500总吨以上的货船和所有的客船需要配备 2 台 Radar SART 或 AIS-SART 和 3 部手持双向 VHF 设备

GMDSS由哪几部分组成？各分系统主要船载设备有哪些？

1）卫星通信系统INMARSAT-C站、INMARSAT-F站。2）地面通信系统或数字选择性呼叫系统MF/HF/HFDSC。3）安全信息播发系统NAVTEX、EGC。4)COSPAS-SARSAT系统EPIRB。5）搜救定位设备SART

简述GMDSS系统的基本概念和功能？

GMDSS是由国际海事组织IMO建立，用以改善海上遇险和安全通信，进一步完善现行常规通信的综合性、全球性通信系统。功能：1.发射船到岸的遇险报警2.接收岸到船的遇险报警3.发射和接收船到船的遇险报警4.发射和接收搜救协调通信5.发射和接收现场通信6.发射和接收定位信号7.发射和接收海上安全信息8.发射和接收常规无线电通信9.发射和接收驾驶台到驾驶台通信

船舶必配的GMDSS设备有哪些？

1 台具有 DSC 功能的VHF设备、1台 VHF DSC 值守机、1台NAVTEX 接收机、1 台 EPIRB，国际航行的 300-500 总吨船舶还要配备 1 台 Radar SART 或 AIS-SART 和 2 部手持双向 VHF 设备，500总吨以上的货船和所有的客船需要配备 2 台 Radar SART 或 AIS-SART 和 3 部手持双向 VHF 设备

GMDSS由哪几部分组成？各分系统主要船载设备有哪些？

1）卫星通信系统INMARSAT-C站、INMARSAT-F站。2）地面通信系统或数字选择性呼叫系统MF/HF/HFDSC。3）安全信息播发系统NAVTEX、EGC。4)COSPAS-SARSAT系统EPIRB。5）搜救定位设备SART

简述GMDSS系统的基本概念和功能？

GMDSS是由国际海事组织IMO建立，用以改善海上遇险和安全通信，进一步完善现行常规通信的综合性、全球性通信系统。功能：1.发射船到岸的遇险报警2.接收岸到船的遇险报警3.发射和接收船到船的遇险报警4.发射和接收搜救协调通信5.发射和接收现场通信6.发射和接收定位信号7.发射和接收海上安全信息8.发射和接收常规无线电通信9.发射和接收驾驶台到驾驶台通信

船舶必配的GMDSS设备有哪些？

1 台具有 DSC 功能的VHF设备、1台 VHF DSC 值守机、1台NAVTEX 接收机、1 台 EPIRB，国际航行的 300-500 总吨船舶还要配备 1 台 Radar SART 或 AIS-SART 和 2 部手持双向 VHF 设备，500总吨以上的货船和所有的客船需要配备 2 台 Radar SART 或 AIS-SART 和 3 部手持双向 VHF 设备

GMDSS由哪几部分组成？各分系统主要船载设备有哪些？

1）卫星通信系统INMARSAT-C站、INMARSAT-F站。2）地面通信系统或数字选择性呼叫系统MF/HF/HFDSC。3）安全信息播发系统NAVTEX、EGC。4)COSPAS-SARSAT系统EPIRB。5）搜救定位设备SART

简述GMDSS系统的基本概念和功能？

GMDSS是由国际海事组织IMO建立，用以改善海上遇险和安全通信，进一步完善现行常规通信的综合性、全球性通信系统。功能：1.发射船到岸的遇险报警2.接收岸到船的遇险报警3.发射和接收船到船的遇险报警4.发射和接收搜救协调通信5.发射和接收现场通信6.发射和接收定位信号7.发射和接收海上安全信息8.发射和接收常规无线电通信9.发射和接收驾驶台到驾驶台通信

船舶必配的GMDSS设备有哪些？

1 台具有 DSC 功能的VHF设备、1台 VHF DSC 值守机、1台NAVTEX 接收机、1 台 EPIRB，国际航行的 300-500 总吨船舶还要配备 1 台 Radar SART 或 AIS-SART 和 2 部手持双向 VHF 设备，500总吨以上的货船和所有的客船需要配备 2 台 Radar SART 或 AIS-SART 和 3 部手持双向 VHF 设备

GMDSS由哪几部分组成？各分系统主要船载设备有哪些？

1）卫星通信系统INMARSAT-C站、INMARSAT-F站。2）地面通信系统或数字选择性呼叫系统MF/HF/HFDSC。3）安全信息播发系统NAVTEX、EGC。4)COSPAS-SARSAT系统EPIRB。5）搜救定位设备SART

简述GMDSS系统的基本概念和功能？

GMDSS是由国际海事组织IMO建立，用以改善海上遇险和安全通信，进一步完善现行常规通信的综合性、全球性通信系统。功能：1.发射船到岸的遇险报警2.接收岸到船的遇险报警3.发射和接收船到船的遇险报警4.发射和接收搜救协调通信5.发射和接收现场通信6.发射和接收定位信号7.发射和接收海上安全信息8.发射和接收常规无线电通信9.发射和接收驾驶台到驾驶台通信

单边带通信的优点？

1）节省频带2）功率有效利用率高：不发射载频和另一边带3）择衰落性能好：无载频和边带信号依从关系4）抗干扰性能好：采用同步检波而非幅度检波

分别解释频率、周期、波长的定义、符号和单位？频率;无线电波在1S内幅值大小与方向周期性变化的次数称为频率。符号f 周期：电波幅值大小与方向变化一次所用的时间符号：T  波长：电波在一个周期内传播的距离。符号：入

- 试述DSC的分类、功能、MMSI码的组成

- DSC按频段分为VHF/MF/HF DSC；按功能分为A类DSC、B类DSC、C类DSC

- DSC的功能：遇险报警和遇险值守、常规通信、紧急、安全呼叫 、直拨电话

- MMSI码由9位数字组成，其中船舶电台MMSI码由MID+6位数字组成，岸台MMSI由00MID+4位数字组成，船舶电台群呼MMSI码由0MID+5位数字组成

- 举例说明哪些通信计时收费？哪些海上通信是免费的？无线电话、NBDP、卫星电话、ISDN按时间收费，C船站的电文发送按流量收费。MPDS按流量收费

- 设置AAIC代码的作用是什么？中国的AAIC代码是什么？

- AAIC代码的作用：国际船舶通信资费的结算。中国的AAIC代码：CN03

- 无线电话紧急呼叫格式：- PAN PAN，PAN PAN，PAN PAN；- ALL STATIONS，ALL STATIONS，ALL STATIONS；- This is；（MV- MMSI）可无；

无线电波的传播途径有哪些？地波、天波、空间波

通信距离：2.5倍两天线高度开方

地面通信系统NBDP、MF/HF DSC、SSB、VHF/TEL、VHF-DSC通信种类的表示形式是什么？NBDP、MF/HF DSC 的工作种类是 ：FIB或J2B

SSB 的工作种类是 J3E或R3E或H3EVHF/TEL 的工作种类是 G3E

VHF-DSC 的工作种类是 G2B简述各波段的主要传输特点？

长波基本上是地波传播。远距离靠天波。中波白天靠地波，夜间靠地波和天波。短波主要靠天波来传播。超短波和空间波主要靠空间波来传播

解释调制、解调、载波和已调信号的定义，为什么通信中要使用调制？

1）调制：把调制信号加到高频信号上的技术称为调制。2）解调：在接收端从已调信号中检取原始信号的过程称为解调。3）载波：高频信号称为载波。4）已调信号：经过调制后的高频信号称为已调信号。5）因为调制就是用待传输的基带信号去改变高频载波信号某一参数的过程，利用调制技术可以使低频基带信号装载到高频载波信号中，从而缩短天线尺寸，易于天线辐射，实现远距离传输；其次可采用调制进行多路通信，实现信道的复用，提高信道的利用率。

无线电波的传播途径有哪些？地波、天波、空间波

通信距离：2.5倍两天线高度开方

地面通信系统NBDP、MF/HF DSC、SSB、VHF/TEL、VHF-DSC通信种类的表示形式是什么？NBDP、MF/HF DSC 的工作种类是 ：FIB或J2B

SSB 的工作种类是 J3E或R3E或H3EVHF/TEL 的工作种类是 G3E

VHF-DSC 的工作种类是 G2B简述各波段的主要传输特点？

长波基本上是地波传播。远距离靠天波。中波白天靠地波，夜间靠地波和天波。短波主要靠天波来传播。超短波和空间波主要靠空间波来传播

解释调制、解调、载波和已调信号的定义，为什么通信中要使用调制？

1）调制：把调制信号加到高频信号上的技术称为调制。2）解调：在接收端从已调信号中检取原始信号的过程称为解调。3）载波：高频信号称为载波。4）已调信号：经过调制后的高频信号称为已调信号。5）因为调制就是用待传输的基带信号去改变高频载波信号某一参数的过程，利用调制技术可以使低频基带信号装载到高频载波信号中，从而缩短天线尺寸，易于天线辐射，实现远距离传输；其次可采用调制进行多路通信，实现信道的复用，提高信道的利用率。

无线电波的传播途径有哪些？地波、天波、空间波

通信距离：2.5倍两天线高度开方

地面通信系统NBDP、MF/HF DSC、SSB、VHF/TEL、VHF-DSC通信种类的表示形式是什么？NBDP、MF/HF DSC 的工作种类是 ：FIB或J2B

SSB 的工作种类是 J3E或R3E或H3EVHF/TEL 的工作种类是 G3E

VHF-DSC 的工作种类是 G2B简述各波段的主要传输特点？

长波基本上是地波传播。远距离靠天波。中波白天靠地波，夜间靠地波和天波。短波主要靠天波来传播。超短波和空间波主要靠空间波来传播

解释调制、解调、载波和已调信号的定义，为什么通信中要使用调制？

1）调制：把调制信号加到高频信号上的技术称为调制。2）解调：在接收端从已调信号中检取原始信号的过程称为解调。3）载波：高频信号称为载波。4）已调信号：经过调制后的高频信号称为已调信号。5）因为调制就是用待传输的基带信号去改变高频载波信号某一参数的过程，利用调制技术可以使低频基带信号装载到高频载波信号中，从而缩短天线尺寸，易于天线辐射，实现远距离传输；其次可采用调制进行多路通信，实现信道的复用，提高信道的利用率。

无线电波的传播途径有哪些？地波、天波、空间波

通信距离：2.5倍两天线高度开方

地面通信系统NBDP、MF/HF DSC、SSB、VHF/TEL、VHF-DSC通信种类的表示形式是什么？NBDP、MF/HF DSC 的工作种类是 ：FIB或J2B

SSB 的工作种类是 J3E或R3E或H3EVHF/TEL 的工作种类是 G3E

VHF-DSC 的工作种类是 G2B简述各波段的主要传输特点？

长波基本上是地波传播。远距离靠天波。中波白天靠地波，夜间靠地波和天波。短波主要靠天波来传播。超短波和空间波主要靠空间波来传播

解释调制、解调、载波和已调信号的定义，为什么通信中要使用调制？

1）调制：把调制信号加到高频信号上的技术称为调制。2）解调：在接收端从已调信号中检取原始信号的过程称为解调。3）载波：高频信号称为载波。4）已调信号：经过调制后的高频信号称为已调信号。5）因为调制就是用待传输的基带信号去改变高频载波信号某一参数的过程，利用调制技术可以使低频基带信号装载到高频载波信号中，从而缩短天线尺寸，易于天线辐射，实现远距离传输；其次可采用调制进行多路通信，实现信道的复用，提高信道的利用率。

单边带通信的优点？

1）节省频带2）功率有效利用率高：不发射载频和另一边带3）择衰落性能好：无载频和边带信号依从关系4）抗干扰性能好：采用同步检波而非幅度检波

分别解释频率、周期、波长的定义、符号和单位？频率;无线电波在1S内幅值大小与方向周期性变化的次数称为频率。符号f 周期：电波幅值大小与方向变化一次所用的时间符号：T  波长：电波在一个周期内传播的距离。符号：入

- 试述DSC的分类、功能、MMSI码的组成

- DSC按频段分为VHF/MF/HF DSC；按功能分为A类DSC、B类DSC、C类DSC

- DSC的功能：遇险报警和遇险值守、常规通信、紧急、安全呼叫 、直拨电话

- MMSI码由9位数字组成，其中船舶电台MMSI码由MID+6位数字组成，岸台MMSI由00MID+4位数字组成，船舶电台群呼MMSI码由0MID+5位数字组成

- 举例说明哪些通信计时收费？哪些海上通信是免费的？无线电话、NBDP、卫星电话、ISDN按时间收费，C船站的电文发送按流量收费。MPDS按流量收费

- 设置AAIC代码的作用是什么？中国的AAIC代码是什么？

- AAIC代码的作用：国际船舶通信资费的结算。中国的AAIC代码：CN03

- 无线电话紧急呼叫格式：- PAN PAN，PAN PAN，PAN PAN；- ALL STATIONS，ALL STATIONS，ALL STATIONS；- This is；（MV- MMSI）可无；

- 简述移动ISDN和MPDS业务两者的区别

- 1信道占用方式不同：ISDN采用电路交换，信道专用；MPDS采用分组交换，信道共享2信息传输速率不同：ISDN支持基本速率，传输速率为64kbit/s；MPDS实际传输速率用户数量有关3计费方式不同ISDN按使用时间计费MPDS按流量来计费4应用场合不同：ISDN适应于大文件传输；MPDS适应于小文件传输。

- 简述INMARSAT-F船站的功能？

- 1、履行GMDSS的相关功能：卫星电话遇险报警、搜救协调通信、紧急通信、安全和常规通信2提供公众卫星电话业务3具有模拟传真和数字传真通信功能。

- 介绍406MHzEPIRB的功能：遇险报警、识别、定位、寻位

- 简述LEOSAR系统两种工作模式

- 当LUT和示位标同时都在卫星的视区内时，卫星接收406MHzEPIRB示位标的信号， 测出多普勒顷移，形成数宇信息，实时转发给卫星视区内的LUT。这种工作模式也称实时工作模式。 当LUT和示位标不同时在卫星的视区内时，卫星接收406MHzEPIRB示位标的信号， 测出多普勒频移，形成数字信息，先存储在卫星上，等到一个LUT出现在卫星视区内时，再转发给卫星视区内的LUT。

- 简述移动ISDN和MPDS业务两者的区别

- 1信道占用方式不同：ISDN采用电路交换，信道专用；MPDS采用分组交换，信道共享2信息传输速率不同：ISDN支持基本速率，传输速率为64kbit/s；MPDS实际传输速率用户数量有关3计费方式不同ISDN按使用时间计费MPDS按流量来计费4应用场合不同：ISDN适应于大文件传输；MPDS适应于小文件传输。

- 简述INMARSAT-F船站的功能？

- 1、履行GMDSS的相关功能：卫星电话遇险报警、搜救协调通信、紧急通信、安全和常规通信2提供公众卫星电话业务3具有模拟传真和数字传真通信功能。

- 介绍406MHzEPIRB的功能：遇险报警、识别、定位、寻位

- 简述LEOSAR系统两种工作模式

- 当LUT和示位标同时都在卫星的视区内时，卫星接收406MHzEPIRB示位标的信号， 测出多普勒顷移，形成数宇信息，实时转发给卫星视区内的LUT。这种工作模式也称实时工作模式。 当LUT和示位标不同时在卫星的视区内时，卫星接收406MHzEPIRB示位标的信号， 测出多普勒频移，形成数字信息，先存储在卫星上，等到一个LUT出现在卫星视区内时，再转发给卫星视区内的LUT。

- 简述移动ISDN和MPDS业务两者的区别

- 1信道占用方式不同：ISDN采用电路交换，信道专用；MPDS采用分组交换，信道共享2信息传输速率不同：ISDN支持基本速率，传输速率为64kbit/s；MPDS实际传输速率用户数量有关3计费方式不同ISDN按使用时间计费MPDS按流量来计费4应用场合不同：ISDN适应于大文件传输；MPDS适应于小文件传输。

- 简述INMARSAT-F船站的功能？

- 1、履行GMDSS的相关功能：卫星电话遇险报警、搜救协调通信、紧急通信、安全和常规通信2提供公众卫星电话业务3具有模拟传真和数字传真通信功能。

- 介绍406MHzEPIRB的功能：遇险报警、识别、定位、寻位

- 简述LEOSAR系统两种工作模式

- 当LUT和示位标同时都在卫星的视区内时，卫星接收406MHzEPIRB示位标的信号， 测出多普勒顷移，形成数宇信息，实时转发给卫星视区内的LUT。这种工作模式也称实时工作模式。 当LUT和示位标不同时在卫星的视区内时，卫星接收406MHzEPIRB示位标的信号， 测出多普勒频移，形成数字信息，先存储在卫星上，等到一个LUT出现在卫星视区内时，再转发给卫星视区内的LUT。

- 简述移动ISDN和MPDS业务两者的区别

- 1信道占用方式不同：ISDN采用电路交换，信道专用；MPDS采用分组交换，信道共享2信息传输速率不同：ISDN支持基本速率，传输速率为64kbit/s；MPDS实际传输速率用户数量有关3计费方式不同ISDN按使用时间计费MPDS按流量来计费4应用场合不同：ISDN适应于大文件传输；MPDS适应于小文件传输。

- 简述INMARSAT-F船站的功能？

- 1、履行GMDSS的相关功能：卫星电话遇险报警、搜救协调通信、紧急通信、安全和常规通信2提供公众卫星电话业务3具有模拟传真和数字传真通信功能。

- 介绍406MHzEPIRB的功能：遇险报警、识别、定位、寻位

- 简述LEOSAR系统两种工作模式

- 当LUT和示位标同时都在卫星的视区内时，卫星接收406MHzEPIRB示位标的信号， 测出多普勒顷移，形成数宇信息，实时转发给卫星视区内的LUT。这种工作模式也称实时工作模式。 当LUT和示位标不同时在卫星的视区内时，卫星接收406MHzEPIRB示位标的信号， 测出多普勒频移，形成数字信息，先存储在卫星上，等到一个LUT出现在卫星视区内时，再转发给卫星视区内的LUT。

单边带通信的优点？

1）节省频带2）功率有效利用率高：不发射载频和另一边带3）择衰落性能好：无载频和边带信号依从关系4）抗干扰性能好：采用同步检波而非幅度检波

分别解释频率、周期、波长的定义、符号和单位？频率;无线电波在1S内幅值大小与方向周期性变化的次数称为频率。符号f 周期：电波幅值大小与方向变化一次所用的时间符号：T  波长：电波在一个周期内传播的距离。符号：入

- 试述DSC的分类、功能、MMSI码的组成

- DSC按频段分为VHF/MF/HF DSC；按功能分为A类DSC、B类DSC、C类DSC

- DSC的功能：遇险报警和遇险值守、常规通信、紧急、安全呼叫 、直拨电话

- MMSI码由9位数字组成，其中船舶电台MMSI码由MID+6位数字组成，岸台MMSI由00MID+4位数字组成，船舶电台群呼MMSI码由0MID+5位数字组成

- 举例说明哪些通信计时收费？哪些海上通信是免费的？无线电话、NBDP、卫星电话、ISDN按时间收费，C船站的电文发送按流量收费。MPDS按流量收费

- 设置AAIC代码的作用是什么？中国的AAIC代码是什么？

- AAIC代码的作用：国际船舶通信资费的结算。中国的AAIC代码：CN03

- 无线电话紧急呼叫格式：- PAN PAN，PAN PAN，PAN PAN；- ALL STATIONS，ALL STATIONS，ALL STATIONS；- This is；（MV- MMSI）可无；

- 哪些GMDSS设备能发出遇险报警？

- VHF DSC设备MF/HF DSC设备 Inmarsat-C/F设备、 EPIRB设备等

- 如何防止VHFDSC误报警MFHFDSC同理1持证上岗2经过培训3按规章进行操作4将注意事项张贴明显处，加装相应的保护装置5作为弃船演练的一部分

- 如何防止C站误报警F同理1)按钮置在不易被触碰的地方2)C站操作必须严格按照程序操作，操作完成后将内容记入电台日志3)操作人员需持有证书，无关人员不得操作4)发送误报警后，通过电传、电话、传真等方式取消误报警

- VHF/MF/HF取消误报警（1）关机（2）开机（3）在相应频道上发送取消误报警信息-“ALLSTATIONS”，三次：“Thisis〞，一次;-船名，三次；-呼号或者其他识别；- MMSI;- "Please cancel my distress alert of time in UTC";

- 在发送误报警同频段的相关遇险和安全频率上监听并回答相关问题。

- INMARSAT系统在GMDSS中的作用是什么？1）遇险报警功能2）搜救协调通信功能3）海上安全信息的播发与接收4）常规通信功能

- C站的主要业务有哪些？遇险报警与遇险通信、常规电传业务、增强群呼、安全网业务和船队网业务、数据报告和寻呼业务、其他增值业务，如E-Mail等

- 哪些GMDSS设备能发出遇险报警？

- VHF DSC设备MF/HF DSC设备 Inmarsat-C/F设备、 EPIRB设备等

- 如何防止VHFDSC误报警MFHFDSC同理1持证上岗2经过培训3按规章进行操作4将注意事项张贴明显处，加装相应的保护装置5作为弃船演练的一部分

- 如何防止C站误报警F同理1)按钮置在不易被触碰的地方2)C站操作必须严格按照程序操作，操作完成后将内容记入电台日志3)操作人员需持有证书，无关人员不得操作4)发送误报警后，通过电传、电话、传真等方式取消误报警

- VHF/MF/HF取消误报警（1）关机（2）开机（3）在相应频道上发送取消误报警信息-“ALLSTATIONS”，三次：“Thisis〞，一次;-船名，三次；-呼号或者其他识别；- MMSI;- "Please cancel my distress alert of time in UTC";

- 在发送误报警同频段的相关遇险和安全频率上监听并回答相关问题。

- INMARSAT系统在GMDSS中的作用是什么？1）遇险报警功能2）搜救协调通信功能3）海上安全信息的播发与接收4）常规通信功能

- C站的主要业务有哪些？遇险报警与遇险通信、常规电传业务、增强群呼、安全网业务和船队网业务、数据报告和寻呼业务、其他增值业务，如E-Mail等

- 哪些GMDSS设备能发出遇险报警？

- VHF DSC设备MF/HF DSC设备 Inmarsat-C/F设备、 EPIRB设备等

- 如何防止VHFDSC误报警MFHFDSC同理1持证上岗2经过培训3按规章进行操作4将注意事项张贴明显处，加装相应的保护装置5作为弃船演练的一部分

- 如何防止C站误报警F同理1)按钮置在不易被触碰的地方2)C站操作必须严格按照程序操作，操作完成后将内容记入电台日志3)操作人员需持有证书，无关人员不得操作4)发送误报警后，通过电传、电话、传真等方式取消误报警

- VHF/MF/HF取消误报警（1）关机（2）开机（3）在相应频道上发送取消误报警信息-“ALLSTATIONS”，三次：“Thisis〞，一次;-船名，三次；-呼号或者其他识别；- MMSI;- "Please cancel my distress alert of time in UTC";

- 在发送误报警同频段的相关遇险和安全频率上监听并回答相关问题。

- INMARSAT系统在GMDSS中的作用是什么？1）遇险报警功能2）搜救协调通信功能3）海上安全信息的播发与接收4）常规通信功能

- C站的主要业务有哪些？遇险报警与遇险通信、常规电传业务、增强群呼、安全网业务和船队网业务、数据报告和寻呼业务、其他增值业务，如E-Mail等

- 哪些GMDSS设备能发出遇险报警？

- VHF DSC设备MF/HF DSC设备 Inmarsat-C/F设备、 EPIRB设备等

- 如何防止VHFDSC误报警MFHFDSC同理1持证上岗2经过培训3按规章进行操作4将注意事项张贴明显处，加装相应的保护装置5作为弃船演练的一部分

- 如何防止C站误报警F同理1)按钮置在不易被触碰的地方2)C站操作必须严格按照程序操作，操作完成后将内容记入电台日志3)操作人员需持有证书，无关人员不得操作4)发送误报警后，通过电传、电话、传真等方式取消误报警

- VHF/MF/HF取消误报警（1）关机（2）开机（3）在相应频道上发送取消误报警信息-“ALLSTATIONS”，三次：“Thisis〞，一次;-船名，三次；-呼号或者其他识别；- MMSI;- "Please cancel my distress alert of time in UTC";

- 在发送误报警同频段的相关遇险和安全频率上监听并回答相关问题。

- INMARSAT系统在GMDSS中的作用是什么？1）遇险报警功能2）搜救协调通信功能3）海上安全信息的播发与接收4）常规通信功能

- C站的主要业务有哪些？遇险报警与遇险通信、常规电传业务、增强群呼、安全网业务和船队网业务、数据报告和寻呼业务、其他增值业务，如E-Mail等

单边带通信的优点？

1）节省频带2）功率有效利用率高：不发射载频和另一边带3）择衰落性能好：无载频和边带信号依从关系4）抗干扰性能好：采用同步检波而非幅度检波

分别解释频率、周期、波长的定义、符号和单位？频率;无线电波在1S内幅值大小与方向周期性变化的次数称为频率。符号f 周期：电波幅值大小与方向变化一次所用的时间符号：T  波长：电波在一个周期内传播的距离。符号：入

- 试述DSC的分类、功能、MMSI码的组成

- DSC按频段分为VHF/MF/HF DSC；按功能分为A类DSC、B类DSC、C类DSC

- DSC的功能：遇险报警和遇险值守、常规通信、紧急、安全呼叫 、直拨电话

- MMSI码由9位数字组成，其中船舶电台MMSI码由MID+6位数字组成，岸台MMSI由00MID+4位数字组成，船舶电台群呼MMSI码由0MID+5位数字组成

- 举例说明哪些通信计时收费？哪些海上通信是免费的？无线电话、NBDP、卫星电话、ISDN按时间收费，C船站的电文发送按流量收费。MPDS按流量收费

- 设置AAIC代码的作用是什么？中国的AAIC代码是什么？

- AAIC代码的作用：国际船舶通信资费的结算。中国的AAIC代码：CN03

- 无线电话紧急呼叫格式：- PAN PAN，PAN PAN，PAN PAN；- ALL STATIONS，ALL STATIONS，ALL STATIONS；- This is；（MV- MMSI）可无；

GMDSS海区是如何划分的？目的是什么？ A1海区一一至少在一个VHF海岸电台的通信覆盖内，在其海区能使用VHFDSC能实现船到岸遇险报警 A2海区一一在至少一个MF海岸电台的通信范国内，不包括该海域内的A1海区，在此海区使用MFDSC可实现船到岸遇险报警A3海区一一在INMARSAT静止卫星覆盖范围内，不包括该海域的Al和A2海区。在其海区经由INMARSAT卫星可实现船到岸遇险报警。A4海区一—除A1,A2和A3海区之外的海区，可用HFDSC实现船到岸报警。海区划分的目的：按照船舶航行海区配备相应的无线电通信设备，以便船舶在不同的海区选用适当的设备发送遇险报警信息

GMDSS无线电操作员证书有哪些？我国海船无线电人员最低配员如何要求？

（1）一级无线电电子证书2）二级无线电电子证书3）通用，限用操作员证书

最低配员要求：A1一兼职ROC1人、A2一专职GOC1人或兼职GOC2人、A3—单套设备专职2st-REC1人、双套设备兼职GOC2人。A4一单套设备专职1st-REC1人。双套设备兼职GOC2人

GMDSS船用设备维修配备三种方案是什么？海上维修、岸基维修、双套设备

A1~A2三选一A3~A4三选两

GMDSS海区是如何划分的？目的是什么？ A1海区一一至少在一个VHF海岸电台的通信覆盖内，在其海区能使用VHFDSC能实现船到岸遇险报警 A2海区一一在至少一个MF海岸电台的通信范国内，不包括该海域内的A1海区，在此海区使用MFDSC可实现船到岸遇险报警A3海区一一在INMARSAT静止卫星覆盖范围内，不包括该海域的Al和A2海区。在其海区经由INMARSAT卫星可实现船到岸遇险报警。A4海区一—除A1,A2和A3海区之外的海区，可用HFDSC实现船到岸报警。海区划分的目的：按照船舶航行海区配备相应的无线电通信设备，以便船舶在不同的海区选用适当的设备发送遇险报警信息

GMDSS无线电操作员证书有哪些？我国海船无线电人员最低配员如何要求？

（1）一级无线电电子证书2）二级无线电电子证书3）通用，限用操作员证书

最低配员要求：A1一兼职ROC1人、A2一专职GOC1人或兼职GOC2人、A3—单套设备专职2st-REC1人、双套设备兼职GOC2人。A4一单套设备专职1st-REC1人。双套设备兼职GOC2人

GMDSS船用设备维修配备三种方案是什么？海上维修、岸基维修、双套设备

A1~A2三选一A3~A4三选两

GMDSS海区是如何划分的？目的是什么？ A1海区一一至少在一个VHF海岸电台的通信覆盖内，在其海区能使用VHFDSC能实现船到岸遇险报警 A2海区一一在至少一个MF海岸电台的通信范国内，不包括该海域内的A1海区，在此海区使用MFDSC可实现船到岸遇险报警A3海区一一在INMARSAT静止卫星覆盖范围内，不包括该海域的Al和A2海区。在其海区经由INMARSAT卫星可实现船到岸遇险报警。A4海区一—除A1,A2和A3海区之外的海区，可用HFDSC实现船到岸报警。海区划分的目的：按照船舶航行海区配备相应的无线电通信设备，以便船舶在不同的海区选用适当的设备发送遇险报警信息

GMDSS无线电操作员证书有哪些？我国海船无线电人员最低配员如何要求？

（1）一级无线电电子证书2）二级无线电电子证书3）通用，限用操作员证书

最低配员要求：A1一兼职ROC1人、A2一专职GOC1人或兼职GOC2人、A3—单套设备专职2st-REC1人、双套设备兼职GOC2人。A4一单套设备专职1st-REC1人。双套设备兼职GOC2人

GMDSS船用设备维修配备三种方案是什么？海上维修、岸基维修、双套设备

A1~A2三选一A3~A4三选两

GMDSS海区是如何划分的？目的是什么？ A1海区一一至少在一个VHF海岸电台的通信覆盖内，在其海区能使用VHFDSC能实现船到岸遇险报警 A2海区一一在至少一个MF海岸电台的通信范国内，不包括该海域内的A1海区，在此海区使用MFDSC可实现船到岸遇险报警A3海区一一在INMARSAT静止卫星覆盖范围内，不包括该海域的Al和A2海区。在其海区经由INMARSAT卫星可实现船到岸遇险报警。A4海区一—除A1,A2和A3海区之外的海区，可用HFDSC实现船到岸报警。海区划分的目的：按照船舶航行海区配备相应的无线电通信设备，以便船舶在不同的海区选用适当的设备发送遇险报警信息

GMDSS无线电操作员证书有哪些？我国海船无线电人员最低配员如何要求？

（1）一级无线电电子证书2）二级无线电电子证书3）通用，限用操作员证书

最低配员要求：A1一兼职ROC1人、A2一专职GOC1人或兼职GOC2人、A3—单套设备专职2st-REC1人、双套设备兼职GOC2人。A4一单套设备专职1st-REC1人。双套设备兼职GOC2人

GMDSS船用设备维修配备三种方案是什么？海上维修、岸基维修、双套设备

A1~A2三选一A3~A4三选两

- ALRS---无线电信号表AMVER ---船舶互救系统ARQ---自动请求重发

- CES-.海岸地球站，简称岸站CRS---海岸电台或海岸无线电台

- DSC--数字选择性呼叫系统EGC--增强群呼WT--无线电电报

- EPIRB---紧急无线电示位标GMDSS-全球海上遇险与安全系统

- F3E--调频电话FleetNET-船队网FM--调频Fx--频率LT---本地时间

- GNSS--全球导航卫星系统GPS--全球定位系统H3E-单边带全载波无线电话

- IHO---国际航道组织ISDN--综合业务数字网WMO---世界气象组织

- 13E--抑制载波单边带LEO--低高度地球轨道LES---陆地地球站

- LRIT--船舶远程识别与跟踪系统LUT-.-本地用户终端MCC---任务控制中心

- MES-移动地球站MF---中频MID--海上识别数宇MMSI--海事移动业务识别码

- MRCC---海事搜救协调中心MS1---海上安全信息NAVAREA---航行警告区

- NAVTEX--采用NBDP的CFEC技术向船舶播发MSI的国际协调系统

- NBDP--窄带直接印字，自动电报NCC---网络控制中心NCS---网络协调站

- OSC---现场协调者PLB---个人定位示位标RCC--搜救协调中心

- RSC--搜救分中心RT---无线电话通信SART--搜救应答器

- SES--船舶地球站，简称船站Shipstation---船舶电台VTS--船舶通航服务

- SSAS--船舶保安报警系统TLX---电传WWNWS-—-全球航行警告服务

介绍海上VHF重要信道的功能与使用规定？VH70遇险呼叫、紧急呼叫、安全呼叫、日常呼叫。CH16是遇险呼叫频道，遇险、紧急与安全通信信道，也是常规无线电话呼叫频道 CH06:用于船舶电台和从事协调搜救作业的航空器电台之间的通信，还用于冰封季节，航空器、破冰船和救助船间通信CH13：船舶航行安全通信信道，用于船舶间的航行安全通信，还可用于船舶移动和港口作业

发生VHFDSC误报警后如何取消？船舶误报警后立即关闭设备，然后重新开机，切换到CH16广播取消误报警信息，信息包括本船船名、呼号、MMSI、位置以及最重要的“取消于某日某时的误报警”，然后将过程记入电台日志

NBDPARQ和FEC两种通信方式的特点 ARQ的特点：点对点通信、双向通信、具有检纠错功能，FEC的特点：点对面、使用单向信道进行单工通信、采用二重时间分集传输、实际应用中，FEC方式又分为集群和选择两种。

- 船-岸-陆地用户电传通信程序？（1）编辑电文（2）选择合适的岸台，确定最佳工作频率（3）设置MF/HF无线电设备（4）用ARQ通信方式呼叫海岸电台（5）使用通信命令6此时上述方法继续与海岸电台通信（7）结束通信

- 船舶通信国际资费由组成？陆线费、海岸费、卫星地面站费、特别业务费

介绍海上VHF重要信道的功能与使用规定？VH70遇险呼叫、紧急呼叫、安全呼叫、日常呼叫。CH16是遇险呼叫频道，遇险、紧急与安全通信信道，也是常规无线电话呼叫频道 CH06:用于船舶电台和从事协调搜救作业的航空器电台之间的通信，还用于冰封季节，航空器、破冰船和救助船间通信CH13：船舶航行安全通信信道，用于船舶间的航行安全通信，还可用于船舶移动和港口作业

发生VHFDSC误报警后如何取消？船舶误报警后立即关闭设备，然后重新开机，切换到CH16广播取消误报警信息，信息包括本船船名、呼号、MMSI、位置以及最重要的“取消于某日某时的误报警”，然后将过程记入电台日志

NBDPARQ和FEC两种通信方式的特点 ARQ的特点：点对点通信、双向通信、具有检纠错功能，FEC的特点：点对面、使用单向信道进行单工通信、采用二重时间分集传输、实际应用中，FEC方式又分为集群和选择两种。

- 船-岸-陆地用户电传通信程序？（1）编辑电文（2）选择合适的岸台，确定最佳工作频率（3）设置MF/HF无线电设备（4）用ARQ通信方式呼叫海岸电台（5）使用通信命令6此时上述方法继续与海岸电台通信（7）结束通信

- 船舶通信国际资费由组成？陆线费、海岸费、卫星地面站费、特别业务费

介绍海上VHF重要信道的功能与使用规定？VH70遇险呼叫、紧急呼叫、安全呼叫、日常呼叫。CH16是遇险呼叫频道，遇险、紧急与安全通信信道，也是常规无线电话呼叫频道 CH06:用于船舶电台和从事协调搜救作业的航空器电台之间的通信，还用于冰封季节，航空器、破冰船和救助船间通信CH13：船舶航行安全通信信道，用于船舶间的航行安全通信，还可用于船舶移动和港口作业

发生VHFDSC误报警后如何取消？船舶误报警后立即关闭设备，然后重新开机，切换到CH16广播取消误报警信息，信息包括本船船名、呼号、MMSI、位置以及最重要的“取消于某日某时的误报警”，然后将过程记入电台日志

NBDPARQ和FEC两种通信方式的特点 ARQ的特点：点对点通信、双向通信、具有检纠错功能，FEC的特点：点对面、使用单向信道进行单工通信、采用二重时间分集传输、实际应用中，FEC方式又分为集群和选择两种。

- 船-岸-陆地用户电传通信程序？（1）编辑电文（2）选择合适的岸台，确定最佳工作频率（3）设置MF/HF无线电设备（4）用ARQ通信方式呼叫海岸电台（5）使用通信命令6此时上述方法继续与海岸电台通信（7）结束通信

- 船舶通信国际资费由组成？陆线费、海岸费、卫星地面站费、特别业务费

介绍海上VHF重要信道的功能与使用规定？VH70遇险呼叫、紧急呼叫、安全呼叫、日常呼叫。CH16是遇险呼叫频道，遇险、紧急与安全通信信道，也是常规无线电话呼叫频道 CH06:用于船舶电台和从事协调搜救作业的航空器电台之间的通信，还用于冰封季节，航空器、破冰船和救助船间通信CH13：船舶航行安全通信信道，用于船舶间的航行安全通信，还可用于船舶移动和港口作业

发生VHFDSC误报警后如何取消？船舶误报警后立即关闭设备，然后重新开机，切换到CH16广播取消误报警信息，信息包括本船船名、呼号、MMSI、位置以及最重要的“取消于某日某时的误报警”，然后将过程记入电台日志

NBDPARQ和FEC两种通信方式的特点 ARQ的特点：点对点通信、双向通信、具有检纠错功能，FEC的特点：点对面、使用单向信道进行单工通信、采用二重时间分集传输、实际应用中，FEC方式又分为集群和选择两种。

- 船-岸-陆地用户电传通信程序？（1）编辑电文（2）选择合适的岸台，确定最佳工作频率（3）设置MF/HF无线电设备（4）用ARQ通信方式呼叫海岸电台（5）使用通信命令6此时上述方法继续与海岸电台通信（7）结束通信

- 船舶通信国际资费由组成？陆线费、海岸费、卫星地面站费、特别业务费

- ALRS---无线电信号表AMVER ---船舶互救系统ARQ---自动请求重发

- CES-.海岸地球站，简称岸站CRS---海岸电台或海岸无线电台

- DSC--数字选择性呼叫系统EGC--增强群呼WT--无线电电报

- EPIRB---紧急无线电示位标GMDSS-全球海上遇险与安全系统

- F3E--调频电话FleetNET-船队网FM--调频Fx--频率LT---本地时间

- GNSS--全球导航卫星系统GPS--全球定位系统H3E-单边带全载波无线电话

- IHO---国际航道组织ISDN--综合业务数字网WMO---世界气象组织

- 13E--抑制载波单边带LEO--低高度地球轨道LES---陆地地球站

- LRIT--船舶远程识别与跟踪系统LUT-.-本地用户终端MCC---任务控制中心

- MES-移动地球站MF---中频MID--海上识别数宇MMSI--海事移动业务识别码

- MRCC---海事搜救协调中心MS1---海上安全信息NAVAREA---航行警告区

- NAVTEX--采用NBDP的CFEC技术向船舶播发MSI的国际协调系统

- NBDP--窄带直接印字，自动电报NCC---网络控制中心NCS---网络协调站

- OSC---现场协调者PLB---个人定位示位标RCC--搜救协调中心

- RSC--搜救分中心RT---无线电话通信SART--搜救应答器

- SES--船舶地球站，简称船站Shipstation---船舶电台VTS--船舶通航服务

- SSAS--船舶保安报警系统TLX---电传WWNWS-—-全球航行警告服务MSI主要由哪些机构提供的？主要经由哪些系统播发？国家或地区提供的MSI信息提供部门：提供航行警告和电子海图更正信息的国家航道部门；提供气象警告和气象预报的国家气象部门；提供岸到船遇险报警和其他紧急信息的搜救机构，提供北大西洋冰况巡查机构等。播发由NAVTEX、安全网SafetyNET等

- 介绍NAVTEX报文技术编码

- B,B,BB，B,是发射台的识别宇符，B,电文分类代码，BBa电文编号。

- 介绍NAVTEX报文格式，其优先等级如何划分？怎样安排播发？

- NAVTEX报文格式为：1、相位信号，播发台先发射10 s以上的定相信号，使NAVTEX接收机的起始与发射同步，2份电文间插入5 s的相位同步信号；2、起始字组ZCZC，用于NAVTEX接收机的CPU识别处理技术编码B1B2B3B4等；3、技术编码B1B2B3B4，其中B1为发射台识别；B2为报文种类；B3B4为对B2类报文的编号；4、信息发布时间；5、电文；6、结束序列（NNNN）。

- 优先等级分3级：极其重要的警告（Vital)，重要警告(lmportant),常规警告(Routine)

- 极其重要的警告,播发台收到后立即播发 重要警告，有空闲立刻播发

- 常规警告，按规定时间播发。

- MSI主要由哪些机构提供的？主要经由哪些系统播发？国家或地区提供的MSI信息提供部门：提供航行警告和电子海图更正信息的国家航道部门；提供气象警告和气象预报的国家气象部门；提供岸到船遇险报警和其他紧急信息的搜救机构，提供北大西洋冰况巡查机构等。播发由NAVTEX、安全网SafetyNET等

- 介绍NAVTEX报文技术编码

- B,B,BB，B,是发射台的识别宇符，B,电文分类代码，BBa电文编号。

- 介绍NAVTEX报文格式，其优先等级如何划分？怎样安排播发？

- NAVTEX报文格式为：1、相位信号，播发台先发射10 s以上的定相信号，使NAVTEX接收机的起始与发射同步，2份电文间插入5 s的相位同步信号；2、起始字组ZCZC，用于NAVTEX接收机的CPU识别处理技术编码B1B2B3B4等；3、技术编码B1B2B3B4，其中B1为发射台识别；B2为报文种类；B3B4为对B2类报文的编号；4、信息发布时间；5、电文；6、结束序列（NNNN）。

- 优先等级分3级：极其重要的警告（Vital)，重要警告(lmportant),常规警告(Routine)

- 极其重要的警告,播发台收到后立即播发 重要警告，有空闲立刻播发

- 常规警告，按规定时间播发。

- MSI主要由哪些机构提供的？主要经由哪些系统播发？国家或地区提供的MSI信息提供部门：提供航行警告和电子海图更正信息的国家航道部门；提供气象警告和气象预报的国家气象部门；提供岸到船遇险报警和其他紧急信息的搜救机构，提供北大西洋冰况巡查机构等。播发由NAVTEX、安全网SafetyNET等

- 介绍NAVTEX报文技术编码

- B,B,BB，B,是发射台的识别宇符，B,电文分类代码，BBa电文编号。

- 介绍NAVTEX报文格式，其优先等级如何划分？怎样安排播发？

- NAVTEX报文格式为：1、相位信号，播发台先发射10 s以上的定相信号，使NAVTEX接收机的起始与发射同步，2份电文间插入5 s的相位同步信号；2、起始字组ZCZC，用于NAVTEX接收机的CPU识别处理技术编码B1B2B3B4等；3、技术编码B1B2B3B4，其中B1为发射台识别；B2为报文种类；B3B4为对B2类报文的编号；4、信息发布时间；5、电文；6、结束序列（NNNN）。

- 优先等级分3级：极其重要的警告（Vital)，重要警告(lmportant),常规警告(Routine)

- 极其重要的警告,播发台收到后立即播发 重要警告，有空闲立刻播发

- 常规警告，按规定时间播发。

- MSI主要由哪些机构提供的？主要经由哪些系统播发？国家或地区提供的MSI信息提供部门：提供航行警告和电子海图更正信息的国家航道部门；提供气象警告和气象预报的国家气象部门；提供岸到船遇险报警和其他紧急信息的搜救机构，提供北大西洋冰况巡查机构等。播发由NAVTEX、安全网SafetyNET等

- 介绍NAVTEX报文技术编码

- B,B,BB，B,是发射台的识别宇符，B,电文分类代码，BBa电文编号。

- 介绍NAVTEX报文格式，其优先等级如何划分？怎样安排播发？

- NAVTEX报文格式为：1、相位信号，播发台先发射10 s以上的定相信号，使NAVTEX接收机的起始与发射同步，2份电文间插入5 s的相位同步信号；2、起始字组ZCZC，用于NAVTEX接收机的CPU识别处理技术编码B1B2B3B4等；3、技术编码B1B2B3B4，其中B1为发射台识别；B2为报文种类；B3B4为对B2类报文的编号；4、信息发布时间；5、电文；6、结束序列（NNNN）。

- 优先等级分3级：极其重要的警告（Vital)，重要警告(lmportant),常规警告(Routine)

- 极其重要的警告,播发台收到后立即播发 重要警告，有空闲立刻播发

- 常规警告，按规定时间播发。

- ALRS---无线电信号表AMVER ---船舶互救系统ARQ---自动请求重发

- CES-.海岸地球站，简称岸站CRS---海岸电台或海岸无线电台

- DSC--数字选择性呼叫系统EGC--增强群呼WT--无线电电报

- EPIRB---紧急无线电示位标GMDSS-全球海上遇险与安全系统

- F3E--调频电话FleetNET-船队网FM--调频Fx--频率LT---本地时间

- GNSS--全球导航卫星系统GPS--全球定位系统H3E-单边带全载波无线电话

- IHO---国际航道组织ISDN--综合业务数字网WMO---世界气象组织

- 13E--抑制载波单边带LEO--低高度地球轨道LES---陆地地球站

- LRIT--船舶远程识别与跟踪系统LUT-.-本地用户终端MCC---任务控制中心

- MES-移动地球站MF---中频MID--海上识别数宇MMSI--海事移动业务识别码

- MRCC---海事搜救协调中心MS1---海上安全信息NAVAREA---航行警告区

- NAVTEX--采用NBDP的CFEC技术向船舶播发MSI的国际协调系统

- NBDP--窄带直接印字，自动电报NCC---网络控制中心NCS---网络协调站

- OSC---现场协调者PLB---个人定位示位标RCC--搜救协调中心

- RSC--搜救分中心RT---无线电话通信SART--搜救应答器

- SES--船舶地球站，简称船站Shipstation---船舶电台VTS--船舶通航服务

- SSAS--船舶保安报警系统TLX---电传WWNWS-—-全球航行警告服务简述对GMDSS设备进行定期测试 1每天至少对MF、HF和VHFDSC遇险安全呼叫频率值守机进行1次无辐射的试验和测试，包括与收发设备和备用电源连接试验2每周进行一次船到岸的DSC测试，检查一次备用电源，并将试验和测试情况记入《无线电日志》3每月至少试验和测试一次救生艇筏双向无线电话设备和检查手持VHF设备备用电池一次4每了个月至少试验一次卫星应急无线电示位标，并将试验和测试情况记入《无线电日志》5每月至少试验1次搜救雷达应答器，C船站并将试验和测试情况记入《无线电日志》。

- 简述各类文件的保存期限(1）电台日志保管期限为2年。（2）船舶电台各类报底国际保管期为2年。国内保管期1年(3）气象报告、气象传真图、航行警告保管期为半年。(4)VHF使用记录本和雷达/ARPA使用登记薄，保管期为一年.(5)对船舶通信导航设备的维修保养要做适当的记录，维修单要永久保存

- 哪些通信计时计费？哪些通信按流量计费？ 计时：F船站、FB船站的ISDN业务；甚高频VHF、中高频NBDP、SSB与陆地用户进行的通信。

- 流量：C船站的常规业务，F船站采用MPDS传输技术进行的常规通信业务。

- 安全通信？安全通信指有关航行安全的通信，如航行警告气象警告气象预报等。

- 简述对GMDSS设备进行定期测试 1每天至少对MF、HF和VHFDSC遇险安全呼叫频率值守机进行1次无辐射的试验和测试，包括与收发设备和备用电源连接试验2每周进行一次船到岸的DSC测试，检查一次备用电源，并将试验和测试情况记入《无线电日志》3每月至少试验和测试一次救生艇筏双向无线电话设备和检查手持VHF设备备用电池一次4每了个月至少试验一次卫星应急无线电示位标，并将试验和测试情况记入《无线电日志》5每月至少试验1次搜救雷达应答器，C船站并将试验和测试情况记入《无线电日志》。

- 简述各类文件的保存期限(1）电台日志保管期限为2年。（2）船舶电台各类报底国际保管期为2年。国内保管期1年(3）气象报告、气象传真图、航行警告保管期为半年。(4)VHF使用记录本和雷达/ARPA使用登记薄，保管期为一年.(5)对船舶通信导航设备的维修保养要做适当的记录，维修单要永久保存

- 哪些通信计时计费？哪些通信按流量计费？ 计时：F船站、FB船站的ISDN业务；甚高频VHF、中高频NBDP、SSB与陆地用户进行的通信。

- 流量：C船站的常规业务，F船站采用MPDS传输技术进行的常规通信业务。

- 安全通信？安全通信指有关航行安全的通信，如航行警告气象警告气象预报等。

- 简述对GMDSS设备进行定期测试 1每天至少对MF、HF和VHFDSC遇险安全呼叫频率值守机进行1次无辐射的试验和测试，包括与收发设备和备用电源连接试验2每周进行一次船到岸的DSC测试，检查一次备用电源，并将试验和测试情况记入《无线电日志》3每月至少试验和测试一次救生艇筏双向无线电话设备和检查手持VHF设备备用电池一次4每了个月至少试验一次卫星应急无线电示位标，并将试验和测试情况记入《无线电日志》5每月至少试验1次搜救雷达应答器，C船站并将试验和测试情况记入《无线电日志》。

- 简述各类文件的保存期限(1）电台日志保管期限为2年。（2）船舶电台各类报底国际保管期为2年。国内保管期1年(3）气象报告、气象传真图、航行警告保管期为半年。(4)VHF使用记录本和雷达/ARPA使用登记薄，保管期为一年.(5)对船舶通信导航设备的维修保养要做适当的记录，维修单要永久保存

- 哪些通信计时计费？哪些通信按流量计费？ 计时：F船站、FB船站的ISDN业务；甚高频VHF、中高频NBDP、SSB与陆地用户进行的通信。

- 流量：C船站的常规业务，F船站采用MPDS传输技术进行的常规通信业务。

- 安全通信？安全通信指有关航行安全的通信，如航行警告气象警告气象预报等。

- 简述对GMDSS设备进行定期测试 1每天至少对MF、HF和VHFDSC遇险安全呼叫频率值守机进行1次无辐射的试验和测试，包括与收发设备和备用电源连接试验2每周进行一次船到岸的DSC测试，检查一次备用电源，并将试验和测试情况记入《无线电日志》3每月至少试验和测试一次救生艇筏双向无线电话设备和检查手持VHF设备备用电池一次4每了个月至少试验一次卫星应急无线电示位标，并将试验和测试情况记入《无线电日志》5每月至少试验1次搜救雷达应答器，C船站并将试验和测试情况记入《无线电日志》。

- 简述各类文件的保存期限(1）电台日志保管期限为2年。（2）船舶电台各类报底国际保管期为2年。国内保管期1年(3）气象报告、气象传真图、航行警告保管期为半年。(4)VHF使用记录本和雷达/ARPA使用登记薄，保管期为一年.(5)对船舶通信导航设备的维修保养要做适当的记录，维修单要永久保存

- 哪些通信计时计费？哪些通信按流量计费？ 计时：F船站、FB船站的ISDN业务；甚高频VHF、中高频NBDP、SSB与陆地用户进行的通信。

- 流量：C船站的常规业务，F船站采用MPDS传输技术进行的常规通信业务。

- 安全通信？安全通信指有关航行安全的通信，如航行警告气象警告气象预报等。

- ALRS---无线电信号表AMVER ---船舶互救系统ARQ---自动请求重发

- CES-.海岸地球站，简称岸站CRS---海岸电台或海岸无线电台

- DSC--数字选择性呼叫系统EGC--增强群呼WT--无线电电报

- EPIRB---紧急无线电示位标GMDSS-全球海上遇险与安全系统

- F3E--调频电话FleetNET-船队网FM--调频Fx--频率LT---本地时间

- GNSS--全球导航卫星系统GPS--全球定位系统H3E-单边带全载波无线电话

- IHO---国际航道组织ISDN--综合业务数字网WMO---世界气象组织

- 13E--抑制载波单边带LEO--低高度地球轨道LES---陆地地球站

- LRIT--船舶远程识别与跟踪系统LUT-.-本地用户终端MCC---任务控制中心

- MES-移动地球站MF---中频MID--海上识别数宇MMSI--海事移动业务识别码

- MRCC---海事搜救协调中心MS1---海上安全信息NAVAREA---航行警告区

- NAVTEX--采用NBDP的CFEC技术向船舶播发MSI的国际协调系统

- NBDP--窄带直接印字，自动电报NCC---网络控制中心NCS---网络协调站

- OSC---现场协调者PLB---个人定位示位标RCC--搜救协调中心

- RSC--搜救分中心RT---无线电话通信SART--搜救应答器

- SES--船舶地球站，简称船站Shipstation---船舶电台VTS--船舶通航服务

- SSAS--船舶保安报警系统TLX---电传WWNWS-—-全球航行警告服务ALRS---无线