船舶必配的GMDSS设备有哪些？

必配的设备有：1 台具有 DSC 功能的VHF设备（至少具有CH16、CH13、CH06）、1台 VHF DSC 值守机、1台NAVTEX 接收机、1 台 EPIRB1，国际航行的 300-500 总吨船舶还要配备 1 台 Radar SART 或 AIS-SART 和 2 部手持双向 VHF 设备，500总吨以上的货船和所有的客船需要配备 2 台 Radar SART 或 AIS-SART 和 3 部手持双向 VHF 设备

GMDSS由哪几部分组成？各分系统主要船载设备有哪些？

1）卫星通信系统(INAMRSAT)INMARSAT-C站、INMARSAT-F站。2）地面通信系统或数字选择性呼叫(DSC)系统MF/HF/HFDSC。3）安全信息播发系统(MSI)NAVTEX、EGC。4)COSPAS-SARSAT系统EPIRB。5）搜救定位设备SART

简述GMDSS系统的基本概念和功能？

GMDSS是Global Maritime Distress And Safety System 的简称，是由国际海事组织IMO建立，用以改善海上遇险和安全通信，进一步完善现行常规通信的综合性、全球性通信系统。

1.发射船到岸的遇险报警2.接收岸到船的遇险报警3.发射和接收船到船的遇险报警4.发射和接收搜救协调通信5.发射和接收现场通信6.发射和接收定位信号7.发射和接收海上安全信息8.发射和接收常规无线电通信9.发射和接收驾驶台到驾驶台通信

GMDSS海区是如何划分的？目的是什么？ A1海区一一至少在一个VHF海岸电台的通信覆盖内，在其海区能使用VHFDSC能实现船到岸遇险报警 A2海区一一在至少一个MF海岸电台的通信范国内，不包括该海域内的A1海区，在此海区使用MFDSC可实现船到岸遇险报警

A3海区一一在INMARSAT静止卫星覆盖范围内，不包括该海域的Al和A2海区。在其海区经由INMARSAT卫星可实现船到岸遇险报警。A4海区一—除A1,A2和A3海区之外的海区，可用HFDSC实现船到岸报警

海区划分的目的：按照船舶航行海区配备相应的无线电通信设备，以便船舶在不同的海区选用适当的设备发送遇险报警信息

GMDSS无线电操作员证书有哪些？我国海船无线电人员最低配员如何要求？

（1）一级无线电电子证书(1stREC)；（2）二级无线电电子证书(2ndREC)；（3）通用操作员证书(GOC)；（4）限用操作员证书(ROC)

最低配员要求：A1一兼职ROC1人、A2一专职GOC1人或兼职GOC2人、A3—单套设备专职2st-REC1人、双套设备兼职GOC2人。A4一单套设备专职1st-REC1人。双套设备兼职GOC2人

GMDSS船用设备维修配备三种方案是什么？海上维修、岸基维修、双套设备

航行于AI~A2海区的船舶，需要什么设备方案？A1~A2区：海上维修、岸基维修、双套设备维修三种方式之一。

航行于A3~A4海区的船舶，需要什么设备方案？A3~A4区：海上维修、岸基维修、双套设备三种方式中的两种。

无线电波的传播途径有哪些？地波、天波、空间波

地面通信系统NBDP、MF/HF DSC、SSB、VHF/TEL、VHF-DSC通信种类的表示形式是什么？NBDP、MF/HF DSC 的工作种类是 ：FIB或J2B

SSB 的工作种类是 J3E（常规通信）或R3E或H3E（遇险与安全通信）

VHF/TEL 的工作种类是 G3E

VHF-DSC 的工作种类是 G2B简述各波段的主要传输特点？长波基本上是地波传播。远距离靠天波。中波白天靠地波，夜间靠地波和天波。短波主要靠天波来传播。超短波和空间波主要靠空间波来传播

试述单边带通信的优点？1）节省频带

2）功率有效利用率高：不发射载频和另一边带

3）择衰落性能好：无载频和边带信号依从关系

4）抗干扰性能好：采用同步检波而非幅度检波

分别解释频率、周期、波长的定义、符号和单位？

频率;无线电波在1S内幅值大小与方向周期性变化的次数称为频率。符号f 周期：电波幅值大小与方向变化一次所用的时间符号：T  波长：电波在一个周期内传播的距离。符号：入

解释调制、解调、载波和已调信号的定义，为什么通信中要使用调制？

（1）调制：把调制信号加到高频信号上的技术称为调制。

（2）解调：在接收端从已调信号中检取原始信号的过程称为解调。

（3）载波：高频信号称为载波。

（4）已调信号：经过调制后的高频信号称为已调信号。

（5）因为调制就是用待传输的基带信号去改变高频载波信号某一参数的过程，利用调制技术可以使低频基带信号装载到高频载波信号中，从而缩短天线尺寸，易于天线辐射，实现远距离传输；其次可采用调制进行多路通信，实现信道的复用，提高信道的利用率。

介绍海上VHF重要信道的功能与使用规定？

VH70遇险呼叫、紧急呼叫、安全呼叫、日常呼叫。

CH16是遇险呼叫频道，遇险、紧急与安全通信信道，同时也是常规无线电话呼叫频道 CH06信道:用于船舶电台和从事协调搜救作业的航空器电台之间的通信，还用于冰封季节

航空器电台、破冰船和救助船间通信

CH13：船舶航行安全通信信道，主要用于船舶间的航行安全通信，还可用于船舶移动和

港口作业

如果船舶的VHF天线高度为9m，VHF岸台的天线高度为36m，那么2台无线电视距（即通信距离）为多少海里？2.5(v12.2+V30.5）=22.5nm（根号）

发生VHFDSC误报警后如何取消？

当船舶发出VHF DSC误报警后，应立即关闭设备，然后重新开机，并切换到CH16广播取消误报警信息，信息包括本船船名、呼号、MMSI、位置以及最重要的“取消于某日某时的误报警”，然后将过程记入电台日志

第四章

- 简述NBDPARQ和FEC两种通信方式的特点 ARQ的特点：点对点通信、双向通信、具有检纠错功能，FEC的特点：点对面、使用单向信道进行单工通信、采用二重时间分集传输、实际应用中，FEC方式又分为CFEC(集群)和SFEC(选择)两种。

- 船-岸-陆地用户电传通信程序？（1）编辑电文（2）选择合适的岸台，确定最佳工作频率（3）设置MF/HF无线电设备（4）用ARQ通信方式呼叫海岸电台（5）使用通信命令

- 此时上述方法继续与海岸电台通信（7）结束通信

- 试述DSC的分类、功能、MMSI码的组成

- DSC按频段分为VHF/MF/HF DSC；按功能分为A类DSC（具有DSC全部功能）、B类DSC（具有DSC的部分功能）、C类DSC（仅有简单的遇险报警功能）。

- DSC的功能：遇险报警和遇险值守、常规通信（选择性呼叫、无人值班守听等）、紧急、安全呼叫 、直拨电话

- MMSI码由9位数字组成，其中船舶电台MMSI码由MID+6位数字组成，岸台MMSI码由00MID+4位数字组成，船舶电台群呼MMSI码由0MID+5位数字组成

- INMARSAT系统在GMDSS中的作用是什么？

- 1）遇险报警功能2）搜救协调通信功能3）海上安全信息的播发与接收4）常规通信功能

- C站的主要业务有哪些？

- 遇险报警与遇险通信；2、常规电传业务；3、增强群呼（EGC）安全网业务和船队网业务；4、数据报告和寻呼业务；5、其他增值业务，如E-Mail、文本传真业务

- 简述移动ISDN和MPDS业务两者的区别

- 1、信道占用方式不同：ISDN采用电路交换方式，信道专用；MPDS采用分组交换方式，信道共享；

- 2、信息传输速率不同：ISDN支持基本速率，传输速率为64kbit/s；MPDS因为信道共享，所以实际传输速率与某时刻信道上的用户数量有关；

- 3、计费方式不同：ISDN按使用时间计费；MPDS按流量来计费；

- 4、应用场合不同：ISDN适应于大文件传输；MPDS适应于小文件传输。

- 简述INMARSAT-F船站的功能？

- 1、履行GMDSS的相关功能：卫星电话遇险报警、搜救协调通信、紧急通信、安全和常规通信；2、提供公众卫星电话业务；3、具有模拟传真和数字传真通信功能。

- 介绍406MHzEPIRB的功能

- 遇险报警、识别、定位、寻位

- 简述LEOSAR系统两种工作模式 当LUT和示位标同时都在卫星的视区内时，卫星接收406MHzEPIRB示位标的信号， 测出多普勒顷移，形成数宇信息，实时转发给卫星视区内的LUT。这种工作模式也称实时工作模式。 当LUT和示位标不同时在卫星的视区内时，卫星接收406MHzEPIRB示位标的信号， 测出多普勒频移，形成数字信息，先存储在卫星上，等到一个LUT出现在卫星视区内时，再转发给卫星视区内的LUT。

- 对Radar-Sart的电池容量有什么要求？96h

- NAVAREA是如何分区的？

- NAVAREA航行警告是关于远洋航行安全的信息，包括新的危及航行安全信息、重要助航设施故障以及需要改变航行线路的信息。为便于协调，全球航行警告业务把全球划分为21个航行警告区，以罗马数字编号，称为NAVAREA区。

- MSI主要由哪些机构提供的？主要经由哪些系统播发？

- 国家或地区提供的MSI信息提供部门：提供航行警告和电子海图更正信息的国家航道部门；

- 提供气象警告和气象预报的国家气象部门；提供岸到船遇险报警和其他紧急信息的搜救机构

- (RCC或者SAR)，提供北大西洋冰况巡查机构等。

- 主要由NAVTEX、安全网SafetyNET

- 介绍NAVTEX报文技术编码

- B,B,BB，B,是发射台的识别宇符，B,电文分类代码，BBa电文编号。

- 介绍NAVTEX报文格式，其优先等级如何划分？怎样安排播发？

- NAVTEX报文格式为：1、相位信号，播发台先发射10 s以上的定相信号，使NAVTEX接收机的起始与发射同步，2份电文间插入5 s的相位同步信号；2、起始字组ZCZC，用于NAVTEX接收机的CPU识别处理技术编码B1B2B3B4等；3、技术编码B1B2B3B4，其中B1为发射台识别；B2为报文种类；B3B4为对B2类报文的编号；4、信息发布时间；5、电文；6、结束序列（NNNN）。

- 优先等级分3级：极其重要的警告（Vital)，重要警告(lmportant),常规警告(Routine)

- 极其重要的警告,播发台收到后立即播发 重要警告，有空闲立刻播发

- 常规警告，按规定时间播发。

- 哪些GMDSS设备能发出遇险报警？

- VHF DSC设备MF/HF DSC设备 Inmarsat-C/F设备、 EPIRB设备等

- 如何防止VHFDSC误报警(如何防止MFDSC误报警，如何防止HFDSC误报警）

- (1）持证上岗（2)经过培训（3）按规章进行操作(4)将注意事项张贴明显处，并加装相应的保护装置（5)作为弃船演练的一部分

- 如何防止C站误报警（如何防止F站误报警）

- （1)按钮置在不易被触碰的地方

- (2)C站操作必须严格按照程序操作，操作完成后将内容记入电台日志

- (3)操作人员需持有证书，无关人员不得操作

- (4)发送误报警后，通过电传、电话、传真等方式取消误报警

- VHF/MF/HF取消误报警

- （1）关机（2）开机（3）在相应频道上发送取消误报警信息

- -“ALLSTATIONS”，三次：

- “Thisis〞，一次;

- -船名，三次；

- -呼号或者其他识别；

- - MMSI;

- - "Please cancel my distress alert of time in UTC";

- 在发送误报警同频段的相关遇险和安全频率上监听并回答相关问题。

- INMARSAT-C/F或EPIRB取消误报警

- 查出RCC电传码或电话号码，向RCC发电传或发电传

- TO:RCC

- FM:M/V SHIP NAME/CALL SIGN/IMN THIS IS M/V SHIP'S NAME/CALL SIGN. PLS CANCEL INMARSAT-C DISTRESS

- ALERT OF DATE, TIME UTC.MASTER

- 船舶通信国际资费由哪几部分组成？

- 1、陆线费2、海岸费3、卫星地面站费4、特别业务费

- 举例说明哪些通信计时收费？哪些海上通信是免费的？

- 无线电话、NBDP、卫星电话、ISDN按时间收费，C船站的电文发送按流量收费。MPDS

- 按流量收费

- 设置AAIC代码的作用是什么？中国的AAIC代码是什么？

- AAIC代码的作用：国际船舶通信资费的结算。中国的AAIC代码：CN03

- 简述对GMDSS设备进行定期测试 (1）每天至少对MF、HF和VHFDSC遇险安全呼叫频率值守机进行1次无辐射的试验和测

- 试，包括与收发设备和备用电源连接试验。 (2）每周进行1次船到岸的DSC测试，检查1次备用电源，并将试验和测试情况记入《无线电日志》；（3）每月至少试验和测试1次救生艇筏双向无线电话设备和检查手持VHF设备备用电池1次(备用电池不能拆封）； （4）每了个月至少试验1次卫星应急无线电示位标，并将试验和测试情况记入《无线电日志》。

- （5）每月至少试验1次搜救雷达应答器，C船站并将试验和测试情况记入《无线电日志》。

- 简述各类文件的保存期限

- (1）电台日志一般由二副负责保管，保管期限为2年。（2）船舶电台各类报底（船舶电传、传真、EMAIL电子文档）国际保管期为2年。国内保管期1年(3）气象报告、气象传真图、航行警告由二副负责保管，保管期为半年。(4)VHF使用记录本和雷达/ARPA使用登记薄，保管期为一年.(5)对船舶通信导航设备的维修保养要做适当的记录，维修单要永久保存

- 9.举例说明哪些通信计时计费？哪些通信按流量计费？ 计时计费：F船站、FB船站的ISDN业务；甚高频VHF、中高频NBDP、SSB与陆地用户进行的通信。

- 按流量计费的业务有：C船站的常规业务，F船站采用MPDS传输技术进行的常规通信业务。

- 什么是紧急通信？介绍紧急通信的格式？紧急通信是指某移动单位或人员就有关人命安全等紧急情况而进行的通信，比如船员严重疾病、人员落水、气象突变、紧急台风警告和紧急航行警告等。

- 无线电话紧急呼叫格式：

- - PAN PAN，PAN PAN，PAN PAN；

- - ALL STATIONS，ALL STATIONS，ALL STATIONS（或被呼叫电台名重复三次)；

- - This is；

- - 发送紧急信息台名(三次)；

- - 船名/呼号，或者其他识别；

- - MMSI（假若用DSC发送了初始呼叫）；

- 如果使用另一工作信道或频率发送信息，告知使用信道或者频率详情。

- 无线电传紧急信息格式：

- - PAN-PAN；

- - ALL STATIONS（或被呼叫台名）；

- - DE（或This is）；

- - 发送紧急信息的台名/呼号，或者其他识别；

- - MMSI（假若用DSC发送了初始呼叫）；

- - 发送紧急信息；

- 什么是安全通信？介绍安全通信的格式？安全通信指有关航行安全的通信，比如航行警告、气象警告、气象预报等。

- （1）无线电话安全呼叫与安全通信格式

- - SECURITE，SECURITE，SECURITE；

- - ALL STATIONS，ALL STATIONS，ALL STATIONS（或被呼叫电台名重复三次)；

- - This is；

- - 发送安全信息台名/呼号或者其他识别 (三次) ；

- - MMSI（假若用DSC发送了初始呼叫）；

- - 如果使用另一工作信道发送信息，告知使用信道详情。

- （2）无线电传安全信息格式

- 用NBDP CFEC方式发送安全信息格式如下：

- - SECURITE；

- - ALL STATIONS（或被呼叫台名）；

- - DE（或This is）；

- - 发送安全信息的台名/呼号，或者其他识别；

- - MMSI（假若用DSC发送了初始呼叫）；

- - 发送安全信息；

- AAIC--AccountingAuthorityldentificationCode计费机构识别码

- ALRS---AdimiraltyListofRadioSignals无线电信号表

- AMVER --- Automated Mutual-Assistance Vessel Rescue system船舶互救系统

- AOR-E---AtlanticOceanRegion(East）大西洋东区

- AOR-W---AtlanticOceanRegion(West）大西洋西区

- ARQ---AutomaticRepetitionRequest自动请求重发

- CES-.CoastEarthStation海岸地球站，简称岸站

- CRS---CoastRadioStation海岸电台或海岸无线电台

- DSC--DigitalSelectiveCallingsystem数字选择性呼叫系统

- EGC--EnhancedGroupCalling增强群呼

- EPIRB---EmergencyPosition-IndicatingRadioBeacon紧急无线电示位标

- F3E--Telephonyusingfrequencymodulation调频电话

- FEC--ForwardErrorCorrection前向纠错

- FleetNET-船队网

- FM--FrequencyModulation调频

- FSK---FrequencyShiftKeying频移键控

- Fx--Frequency频率

- GEOSAR --- Geostationary Orbiting Search And Rescue satellite system静止轨道搜救卫星系统

- GHz---千兆赫兹

- GMDSS-GlobalMaritimeDistressandSafetySystem全球海上遇险与安全系统

- GNSS--GlobalNavigationSatelliteSystem全球导航卫星系统

- GPS--GlobalPositioningSystem全球定位系统

- H3E-单边带全载波无线电话

- HF---HighFrequency高频

- HX--没有特定的时间或固定的时间间隔

- IAMSAR --- Internationnal Aeronautical and Maritime

- SearchAndRescuemanual国际航空及海上搜救手册

- IHO---InternationalHydrographicOrganization国际航道组织

- INMARSAT International Mobile Satellite System(Organization）国际移动卫星系统（组织）

- IMN---INMARSATMobileNumber国际移动卫星系统移动站识别码

- 1OR---IndianOceanRegion印度洋区

- ISDN--IntegratedServiceDigitalNetwork综合业务数字网

- IU---InternationalTelecommunicationUnion国际电信联盟

- 13E--抑制载波单边带

- LEO--LowEarthOrbit低高度地球轨道

- LES---LandEarthStation陆地地球站（简称地面站）

- LRIT--LongRangeldentificationandTracking船舶远程识别与跟踪系统

- LT---LocalTime本地时间

- LUT-.-LocalUserTerminal本地用户终端

- MCC---MissionControlCenter任务控制中心

- MES-MobileEarthStation移动地球站（简称移动站）

- MF---Mediumfrequency中频

- MID--MaritimeldentificationDigits海上识别数宇

- MMSI--MaritimeMobileServiceldentitycode海事移动业务识别码

- MRCC---MaritimeRescueCoordinationCenter海事搜救协调中心

- MS1---MaritimeSafetyInformation海上安全信息

- NAVAREA---NavigationalAREA航行警告区

- NAVTEX--采用NBDP的CFEC技术向船舶播发MSI的国际协调系统

- NBDP--窄带直接印字，自动电报

- NCC---NetworkControlCenter网络控制中心

- NCS---NetworkCo-ordinationStation网络协调站

- OSC---On-SceneCoordination现场协调者

- PLB---PersonalLocatorBeacon个人定位示位标

- POR---PacificOceanRecion太平洋区

- RCC--RescueCoordinationCenter搜救协调中心

- RR--ITURadioRegulations国际电信联盟无线电规则

- RSC--RescueSub-Center搜救分中心

- RT---RadioTelephony无线电话通信

- SAR-..SearchAndRescue搜救

- SART--SearchAndRescueTransponder搜救应答器

- SES--ShipEarthStation船舶地球站，简称船站

- Shipstation---船舶电台，简称船台

- SOLAS--国际海上人命安全公约

- SSAS--ShipSecurityAlertSystem船舶保安报警系统

- TLX---Telex电传

- UHF---特高频

- UTC---世界协调时

- VHF---甚高频

- VTS--vesselTrafficService船舶通航服务

- WMO---worldMeteorologicalOrganization世界气象组织

- WT--无线电电报

- WWNWS-—-全球航行警告服务